ООО «Газинжсети-техно»

Москва ул. Гиляровского д.39 стр.3 ком. 13

| Арх.№______________ | Заказ: Муниципальный контракт №8 от 25 октября 2010г. Заказчик: Администрация МР « Кизлярский район» |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«сельсовет Кизлярский» Кизлярского района Республики Дагестан

ТОМ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Гендиректор

ООО «Газинжсети-техно»

Казиев З.М.

2011г.

Оглавление

Введение	3

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	5

1.1. Потенциал положения	Ошибка! Закладка не определена.

1.2. Природные условия и ресурсы	Ошибка! Закладка не определена.

1.3. Современное использование территории	Ошибка! Закладка не определена.

1.3.1 Земельный фонд	35

1.3.2 Население. Расселение	35

1.3.3 Прогноз развития демографической ситуации сельского поселения …….

1.4. Социально-экономическая ситуация, тенденции, возможные направления развития	36

1.4.1 Экономика сельского поселения…………………………………………...29

1.4.2 Социальная сфера……………………………………………………………29

1.4.3 Сельское хозяйство…………………………………………………………..32

1.4.4 Образование………………………………………………………………….36

1.4.5 Здравоохранение……………………………………………………………..38

1.4.6 Физкультура и спорт…………………………………………………………41

1.4.7Культура……………………………………………………………………….42

1.4.8Жилищный фонд……………………………………………………………..43

1.4.9 Историко-культурное наследие…………………………………………….44

2. Обоснование предложений по территориальному планированию	58

2.1. Пространственная организация территории. Зоны с особыми условиями использования территории.	Ошибка! Закладка не определена.

2.2. Транспортно-инженерная инфраструктура	63

2.2.1 Транспортная инфраструктура	Ошибка! Закладка не определена.

2.2.2 Водоснабжение	63

2.2.3 Водоотведение	71

2.2.4 Санитарная очистка	71

2.2.5 Энергоснабжение	75

2.2.6 Теплоснабжение	76

2.2.7 Газоснабжение	76

2.2.8 Связь	77

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	63

4. Технико-экономические показатели проекта	77

# Введение

Генеральный план МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский» Кизлярского района Республики Дагестан выполнен ООО «Газинжсети-техно» в соответствии с Муниципальным контрактом № 8-25/10-2010 года по «Разработке генеральных планов развития сельских поселений» Муниципального образования сельского поселения «сельсовет Кизлярский» Кизлярского района Республики Дагестан

Предыдущая работа, сходная по своим задачам:

- Проект «Территориального планирования» выполненное ОАО Мосгипрогор  1998г

Основанием для разработки данного Генерального плана послужили:

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Программа градостроительного развития Республики Дагестан.

В новой экономической ситуации с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития Кизлярского сельского поселения.

Цель проекта - определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, во взаимосвязи с общей стратегией развития поселения муниципального образования Кизлярский района и Республики Дагестан.

Основные задачи проекта:

- Проведение комплексной оценки природно-климатических, экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных условий с учетом местоположения поселения в структуре муниципального района и Республики Дагестан.

- Установление границ населенных пунктов Кизлярского района

- Выработка на этой основе предложений: по совершенствованию развития территории поселения во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики муниципального района и Республики Дагестан; по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, в том числе определение территорий для жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры, а так же территорий под размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и общественно-делового назначения и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного значения.

Для Генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2010г.

Первая очередь реализации схемы 		2016г.

Расчётный срок 					2025г.

Отдаленная перспектива				2040г.

Авторский коллектив Генерального плана:

- Джумаев Султанмурат Эмельдинович– руководитель авторского коллектива, начальник отдела картографии и геодезии;

- Бабаев Джума Джабраилович – главный инженер проекта;

- Глотов Ярослав  Васильевич – инженер-проектировщик;

- Ферзалиев Мурад Ферзалиевич  – инженер-землеустроитель;

- Рамазанов Магомед Зулкаидович  – инженер-проектировщик;

- Магомедова Зинаида Георгиевна  –  руководитель экологической группы;

- Османов Осман Магомедович - эколог;

- Унаев Джанбулат Абдулмуслимович – инженер-проектировщик;

- Гусейнов Мурад Магомедович- инженер-проектировщик;

- Сефоров Эдвард Имамутдинович – архитектор;

- Гусейнова Диана Низамутиновна- инженер-проектировщик;

- Зиявдинов Шамиль Абдулгамидович- экономист;

- Омаржанова Саният Магомедовна – экономист;

- Баширова Муминат Загидовна – экономист;

### 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

### 1.1 Потенциал положения

Кизлярское сельское поселение располагается в равнинной части Республики Дагестан.Территория муниципального образования в меридиональном направлении протягивается на 12км, в широтном – на 4км.

Плотность населения составляет 1,46 чел./кв. км.

Площадь сельского поселения составляет 2837 га или 0,92% от площади Кизлярского района.

Территория поселения находится в зоне 2-2:30 часовой транспортной доступности столицы Республики – города Махачкала  и 20-минутной доступности от центра района.

Ближайшая железнодорожная станция Кизляр С.К.Ж.Д. находится на расстоянии 10км в Кизлярском районе.

Ближайший порт расположен на расстоянии 160 км на побережье Каспийского моря в г. Махачкала.

- Географическая справка

Поселение является одним из двадцати двух муниципальных образований Кизлярского района Республики Дагестан.

Муниципальное образование Кизлярское сельское поселение граничит с Цветковским, Яснополянским, Большебредихинским, Южным, Красноармейским, Косякинским сельскими поселениями, а также городом Кизляром.

Описание границ начинается с точки А по смежеству с землями Цветковского сельского поселения. От коллектора Кизляр-Каспий граница уходит на юго-запад 2120 м до точки Б и имеет смежество с Цветковским сельским поселением.

От точки Б граница уходит на юго –восток до автодороги Кизляр-Брянск 3080 м и доходит до точки В имея смежество с Яснополянским сельским поселением.

От точки В граница вдоль дороги уходит на юго-запад 2730 м, затем на юг 680 м и снова уходит на юго-запад до пересечения с автодорогой до точки Г  3860 м и имеет смежество с Большебредихинским сельским поселением.

От точки Г граница проходит на запад 760 м после чего сворачивает на юго-запад до точки Д 1320 м и имеет смежество с городом Кизляром.

От точки Д граница по железной дороге уходит на север до точки Е 1460 м и имеет смежество с Южным сельским поселением.

От точки Е граница в том же северном направлении делает небольшой поворот на восток и доходит до точки Ж 3720 м и имеет смежество с Красноармейским сельским поселением доходит до коллектора Кизляр-Каспий.

От точки Ж граница уходит вдоль коллектора имея северо-восточное направление до точки З 2120 м и выходит на коллектор имея смежество с Косякинским сельским поселением.

От точки З граница уходит на северо-восток по руслу коллектора Кизляр-Каспий до точки А 3520 м и имеет смежество с Яснополянским сельским поселением.

Согласно «Устава Кизлярского сельского поселения» в границах поселения находятся девять населенных пунктов:

- с.Пригородное

- с.Юбилейное

- с.Новое

- с.Мирное

- с.Садовое

- с.Школьное

- с.Пролетарское

- с.Октябрьское

- с.Дальнее

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления Кизлярского сельского поселения расположены в селе Юбилейное.

Общая площадь поселения – 2836,5 га с населением 3892 чел.

- Социальная справка

На территории  МО «сельсовет Кизлярский» имеется 2 общеобразовательных школы, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 1 СПК, 2 библиотеки.

Производство представлено в основном мелкими фермерскими хозяйствами   животноводческого и растениеводческого направления.

На территории муниципального образования функционирует 17 частных магазинов, 1 столовая, находящиеся на балансе учебных заведений,1 автозаправка.

Социальная картина населения на 1.01.2010 года представлена следующим образом:

-трудоспособное население -2776 человек

-граждане пенсионного возраста -576 человек

-несовершеннолетние- 1058 человека

1.2 Комплексный природный и экологический анализ территории

1.2.1 Природные условия и ресурсы

- Климат

Согласно климатическому районированию Дагестана (Акаев, 1996) территория МО «сельсовет Кизлярский» расположены в Среднедельтовом климатическом районе Терско-Сулакской низменности.  Климат этого  района можно охарактеризовать  как умеренно-континентальный.

Для характеристики климата района расположения муниципального образования  использованы метеорологические данные по метеостанции «Кизляр».

Температура воздуха. Температура воздуха имеет существенное значение при рассмотрении условий миграции, деградации в атмосфере и аккумуляции загрязняющих веществ. Средняя месячная температура воздуха в теплый период (март-ноябрь) равна 1,8◦С,  в холодный период (декабрь – февраль) равна минус 3,9◦С.  Средняя температура самого теплого месяца (июль) +30,6◦С, самого холодного месяца (январь) минус 5,10С.  Вторая половина апреля характеризуется заметным увеличением положительных температур, а в первых числах мая устанавливается типичная летняя погода. Осень наступает в конце второй декады сентября. Продолжительность вегетационного периода 300-260 дней.

Атмосферные осадки. Осадки являются важным фактором, влияющим на содержание в воздухе взвешенных и газообразных веществ. Выпадение осадков приводит к ускорению процесса перемещения загрязнителей из транзитной среды – воздуха, в депонирующую – почву или снежный покров. Среднегодовое количество осадков составляет 306 мм. В теплое время года максимум осадков приходится на июль, а в холодное время года на ноябрь, 50% осадков приходится на вегетационный период. Летние дожди часто носят ливневый характер. Дожди малой интенсивности почти не увлажняют почву. Влага быстро испаряется под жарким солнцем. В зимнее время осадки выпадают в виде снега, мелкого моросящего дождя и тумана.

Снежный покров. Изучение снежного покрова позволяет оценить  характер загрязнения воздушного бассейна, так как при снегопаде происходит сорбция загрязнителей и накопление их в отложившемся снежном покрове. Устойчивый снеговой покров устанавливается в середине декабря или начале января, средняя продолжительность его залегания составляет 15 дней. Снежный покров не превышает 5-2 см и часто сходит.

Ветровой режим. Перенос загрязняющих веществ от источников на прилегающую территорию происходит за счет ветров. Знание преобладающих направлений и скоростей ветра, позволяет оценить, к какому источнику относится тот или иной загрязнитель, обнаруженный в воздухе.

Наиболее сильные ветры наблюдаются весной. Число дней с сильным ветром 15м/сек и более в году бывает до 56 дней. Наибольшее количество дней  11-14 с сильным ветром наблюдается в  апреле и декабре. Преобладающими являются ветры восточного, юго-восточного и западного направления. Летом они приносят массы сухого воздуха, под влиянием которых иссушается почвы. Зимой ветры восточных направлений приносят сухую морозную погоду. Западные ветры часто вызывают метели, снежные заносы, гололед.  Годовая роза ветров характеризуется преобладанием ветров восточного (32%) и западного (20%) направлений. Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 10 м/сек.

Облачность. В зависимости от наличия или отсутствия облачности изменяется характер вертикальных движений воздуха, влияющий на перенос загрязняющих веществ из приземных слоев в верхние и наоборот. Общая облачность в среднем за год составляет 9 баллов. Продолжительность солнечного сияния 2038 часов в год, суммарная солнечная радиация  в год составляет 112,3 (мкал/см3).

Относительная влажность. Рост влажности воздуха в приземном слое приводит к увеличению содержания аэрозольных загрязнителей, переходящих в связное состояние; газообразные загрязнители активно вступают в реакцию с парами воды, перенос при высокой влажности менее интенсивен. Относительная влажность воздуха в районе расположения работ большую часть года высокая 77%. Наибольшие показатели отмечаются в декабре и январе – 86,9-87,7%.

Туманы. В условиях высокой влажности, слабого ветра и инверсии температуры воздуха в приземном слое атмосферы образуются туманы. Инверсии, индикатором которых являются  туманы, оказывают большое влияние на увеличение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое, ограничивая распространения загрязненного воздуха в верхние слои атмосферы. Чаще туманы наблюдаются осенью и зимой, число случаев наблюдений 8-6 в месяц. Общее число дней с туманами в год составляет 59 дней, максимальное 85..

Грозы.  Среднее число дней в году с грозами составляет – 15 дней. Максимум приходится на апрель -июль – 4 дня в месяц.

Таблица 2.1.1- Климатические характеристики района расположения

проектируемого объекта

| Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические характеристики Тип климата |  |  |  | умеренно континентальный |
| Температурный режим: |  |  |  |  |
| - средние температуры воздуха по месяцам; |  | 0С |  |  |
| Январь |  |  |  | минус 1,8 |
| Февраль |  |  |  | минус 1,1 |
| Март |  |  |  | 3,1 |
| Апрель |  |  |  | 9,8 |
| Май |  |  |  | 16,8 |
| Июнь |  |  |  | 21,3 |
| Июль |  |  |  | 24,0 |
| Август |  |  |  | 23,4 |
| Сентябрь |  |  |  | 18,1 |
| Октябрь |  |  |  | 12,3 |
| Ноябрь |  |  |  | 6,0 |
| Декабрь |  |  |  | 1,1 |
| - средняя и минимальная температуры воздуха наиболее холодного месяца; |  | 0С |  | минус 1,8/минус 5,1 |
| - средняя и максимальная температура воздуха самого жаркого месяца; |  | 0С |  | 24,0/30,6 |
| - продолжительность периода с положительными температурами воздуха. |  | дни |  | 313 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха |  | 0С |  | 40 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха |  | 0С |  | минус 32 |
| Осадки: |  |  |  |  |
| - среднее количество осадков за год; |  | мм |  | 306 |
| Ветровой режим: |  |  |  |  |
| - повторяемость направлений ветра |  | % |  |  |
| С |  |  |  | 4 |
| СВ |  |  |  | 8 |
| В |  |  |  | 32 |
| ЮВ |  |  |  | 18 |
| Ю |  |  |  | 2 |
| ЮЗ |  |  |  | 3 |
| З |  |  |  | 20 |
| СЗ |  |  |  | 13 |
| Средняя скорость за год |  | м/с |  | 3,7 |
| Штиль |  | % |  | 19 |
| Показатели для расчета загрязнения воздуха |  |  |  |  |
| Верхняя граница интервала расчетных скоростей (ВСВ) |  | U |  | 10 |
| Коэффициент температурной стратификации | А |  | 200 |  |
| Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности | η |  | 1,00 |  |

Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки и наиболее холодных суток:  5-ти дневки – минус 160С;  3-х суток – минус17,50С;  суток – минус 180С.

По весу снегового покрова согласно СП 20.13330.2011 территория расположения муниципального образования относится к II–му району; Sg, кПа  (кгс/м2) 1,2  (120).

По давлению ветра территория относится к IV-му району w0, - кПа (кгс/м2) 0,48 (48)

- абсолютный максимум – +400С

-абсолютный минимум –  минус 320С

- максим скорость ветра в год- 36 м/сек.

- среднее число дней в году с сильным ветром -5

- наибольшее число дней сильным ветром - 14

- суточный наблюдаемый максимум осадков –  120 мм.,

-суточный максимум - 45 мм раз в год, 89 мм раз в 10 лет,

- по среднегодовой продолжительности гроз в часах -28 часов.

- Рельеф и геоморфология

Согласно физико-географическому районированию Дагестана территория МО «сельсовет Кизлярский» расположена в пределах   дельты Терека.

В геоморфологическом отношении это Терско-Сулакская дельтово-аллювиально-морская современная равнина, сложенная четвертичными отложениями. Дельта Терека занимает северную половину Терско-Сулакской низменности. Это низменная приморская равнина, наклоненная в сторону моря на северо-восток, уклон 0,0-0,5 слаборасчленена. Покрыта она песчаными наносами Терека и изрезана его многочисленными рукавами, протоками и  оросительными каналами. Действующие рукава дельты ограничены грядами аллювиальных наносов. Уровень водной поверхности русел находится на 2-3 м выше межгрядовых понижений, что обуславливает частые прорывы вод Терека, которые  приводят к образованию новых озерно-речных систем и болот. Согласно геоморфологическому районированию дельты Терека  это  центральный район   аллювиально0аккумулятивная равнина с густой сетью рукавов р. Терек и оросительно-дренажных каналов, разделяющих ее на крупные сектора. Наиболее молодые участки дельты имеют ячеисто-озеровидный рельеф с очень незначительными перепадами относительных высот до 40 см, при значительных площадях депрессий овально-удлиненной формы вдоль русел гидросистем. Абсолютные отметки колеблются  от  минус 7,8 м  до минус 15,0 м над уровнем моря.

-  Геологическое строение

В геологическом строении территории расположения МО «сельсовет Кизлярский» с поверхности принимают участие современные аллювиально-морские отложения(аQIV) (глины, глины песчанистые, супесь, пески мелкозернистые и валунно-галечниковые отложения) с общей мощностью до 8 метров. На глубине от 30 метров залегают хазаро-хвалынские отложения, выраженные песками и глинами. Мощность отложений 40-50 метров. Ниже, глубины 155-220 метров, занимают отложения песков и глин Бакинского яруса. Общая мощность отложений составляет 50-70 метров. Под Бакинскими отложениями, на глубинах от 215-275 метров, залегает комплекс верхнеапшеронских отложений, сложенных переслаивающимися песками и глинами. Мощность отложений 250 метров. Отложения плавно погружаются  в восточном и юго-восточном направлениях в сторону Каспийского моря.

В литологическом строении принимают участие  сверху вниз в порядке наслоения следующие инженерно-геологические элементы:

| (еаm QIII-IV) ИГЭ-I – 0,0-0,2 м | - почвенно-растительный слой, слабо задернованный, 2 группа разработки. |
| --- | --- |
| (еаm QIII-IV) ИГЭ-II – 0,2-0.8 м | Суглинок слабовлажный полутвердый к подошве небольшой мощности прослойка супеси. Группа разработки II . Несущая способность 1,8 кг/см2; |
| (еаm QIII-IV) ИГЭ-III – 0,8-2,1 | - песок мелко зернистый сероватый слабовлажный, средней плотности, с 1,4 м сильновлажный, с 1,7 водонасыщенный, 1 группа разработки, несущая способность 2,0 кгс/см2 |

Основаниями фундаментов могут служить суглинок мягкопластичный (ИГЭ-2), песок мелкий (ИГЭ-3).

Согласно СП 22.13330.2011, пункт 2.27, глубина промерзания грунтов равна 0,83м. Коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 9-602-2005, т. 1. – высокая и варьирует от 7 до 8,0 ом/м

Категория сложности инженерно-геологических условий района расположения муниципального образования оценивается как – I – простые  (согласно СП 11–105–97, приложение Б).

Район относится к Территории со сложными условиями для строительства. Опасным природным процессам (подтоплению, засолению, заболачиванию, дефляции) подвержено не менее 40 % территории. Сейсмичность 8 баллов.

- Экзогенные геологические процессы

На территории Дагестана экзогенные геологические процессы имеют широкое распространение и представлены почти всеми генетическими группами. В районе расположения муниципального образования возможны проявления гидродинамических геологических процессов –  активизация донной и боковой эрозии реки, каналов и процессы подтопления.

- Так как канал Кизил-Каспий и  межхозяйственная коллекторно-дренажная сеть  протекают в грунтовом ложе, здесь возможно развитие донной и боковой эрозии. По данным эксплуатационной службы (ФГУ «Минмелиоводхоз РД»)   каналы  многие годы не подвергался механической очистке от наносов, вследствие на  участке в районе расположения МО «сельсовет Кизлярский»  слой заиления составляет не менее  hзаил=1,3м. С учетом изложенного в плане долгосрочного прогноза на ближайшие 25 лет, при назначении высотного положения подземных коммуникаций пересекающих реку необходимо учитывать вероятную мехочистку канала с понижением его дна на 1,3м. Территория характеризуется слабыми уклонами и незначительными относительными перепадами высотных отметок местности. В руслах многочисленных дренажных каналов и коллекторов из-за незначительных скоростей потоков (<0,1м/сек) происходит повсеместное  зарастание бортов и дна тростником. Кроме того, здесь широко распространены процессы оплывания и выпора тягучепластичных и слабосвязных грунтов. В мелких и средних оросителях также наблюдаются процессы зарастания и заиливания русел. Процессы суффозионного оплывания и обрушения бортов совместно с вязкопластическими течениями грунтов отмечаются в крутых бортах коллекторов и рек ниже уровня грунтовых вод, реже в слоях капиллярного насыщения или на участках пересечения их оросителями или сброса воды из рисовых чеков. Там, где имеют место утечки вод из акведуков, эти процессы идут особенно интенсивно в бортах новых, еще не заросших коллекторов.

Согласно материалов мониторинга «РЦ Дагестангеомониторинг», развитие экзогенных геологических процессов (абразия, суффозия, провалы, сели, оползни) в районе не зафиксировано. Отмечены процессы подтопления, которые проявляются на 40 % территории. Специфические грунты отсутствуют. По данным ГО ЧС по Республики Дагестан в зону возможного затопления в период паводков на реке Терек населенные пункты МО «сельсовет Кизлярский» не попадают. Таким образом, к основным опасным экзогенным геологическим процессам на данной территории относятся:

- - сейсмичность;

- - процессы подтопления и заболачивания

- - эрозионно-аккумулятивные процессы

- - коррозионная активность грунтов

- Гидрологические и гидрогеологические условия

Поверхностные водотоки в районе расположения МО «сельсовет Кизлярский» представлены  каналами межхозяйственной оросительной сети и сбросной системой.

Суммарная густота межхозяйственной оросительной и коллекторно-дренажной систем достигает 0,85 км/км2. Если учесть внутрихозяйственные каналы и открытые дрены, то густота гидросети увеличится в 2-3 раза.

Дельта Терека входит в состав Терско-Кумского артезианского бассейна (ТКАБ). Территория МО «Сельсовет Кизлярский» находится в пределах  Кизлярского месторождения подземных вод, Представленного хвалынским водоносным комплексом - песчано-глинистыми аллювиально-морскими отложениями с переменной мощностью, залегающими в интервале 80-250 м. Оценка запасов выполнена для производственно-технического водоснабжения. Расчетный водозабор расположен в 4,5 км. юго-восточнее населенного пункта Южный. Запасы технических вод по категории А=В составляют 13,0 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ № 7876 от 27.07.1977 г.).  дебит скважин 1-5 л/сек., минерализация воды 0,4-1 г/л, химизм в основном гидрокарбонатно-кальциевый. В связи с тем, что над водоносным горизонтом расположена мощная пачка глин более 80 м, подземные воды месторождения относятся к защищенным  и воздействие на них не предполагается.

Грунтовые вода в районе вскрыты на глубине 1,5-2,0 м. По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфатная натриево-магниево-кальциевая с величиной сухого остатка 0,5-0,8 г/дм3, жесткость 6,5-9,5 мг-экв./дм3. Содержание железа, нефтепродуктов и азотных соединений в основном, в пределах ПДК.

- Почвы и ландшафты

Здесь выделяется ландшафт низинный с луговыми почвами послелесными лугово-кустарниковыми ассоциациями и сельскохозяйственными комплексами.  По  условиям миграции химических элементов здесь выделяются Супераквальные  ландшафты приуроченные к пониженным элементам рельефа, грунтовые воды располагаются близко к поверхности (2-5 м) и оказывают значительное влияние на почвы и растительность. В супераквальных ландшафтах происходит частичная аккумуляция элементов, принесенных как грунтовыми водами, так и из эллювальных ландшафтов. Они выделяются в пределах всей территории. Субаквальные (подводные) ландшафты образуются на дне водоемов и представляют собой зону аккумуляции веществ. Выделяются в руслах рек и каналов.

Почвенный покров представлен луговым типом почвообразования, развитие этих почв происходит в условиях поверхностного и грунтового увлажнения.  В районе населенных пунктов с. Юбилейное, с. Пригородное,  выделяются аллювиальные  луговые  насыщенные  карбонатные  орошаемые  солончаковатые  среднемощные  слабогумусные   слабодефлированные среднесуглинистые почвы в комплексе с  орошаемыми (10-25%) и с перемещенными   почво-грунтами  солончаковыми 10-25%. Населенного пункта Новое - аллювиальные  луговые  насыщенные орошаемые карбонатные солончаковые среднемощные слабогумусные легкоглинистые в комплексе с перемещенными почво-грунтами солончаковыми (25-50%). с. Мирное - аллювиальные  луговые  насыщенные  карбонатные  солончаковые  маломощные слабогумусные  легкоглинистые  в комплексе с орошаемыми  карбонатными солончаковыми среднемощными   слабогумусными  тяжелосуглинистыми 10-25% и с перемещенными  почво-грунтами солончаковыми тяжелосуглинистыми 10-25% . с. Садовое - аллювиальные луговые насыщенные  орошаемые  карбонатные  среднесолончаковые плантажированные тяжелоглинистые.  с. Школьное, с. Пролетарское и с. Октябрское - аллювиальные луговые  насыщенные орошаемые  карбонатные  солончаковые среднемощные слабогумусные легкоглинистые в комплексе с неорошаемыми 10-25% и с перемещенными  почво-грунтами солончаковыми 10-25%. с. Дальнее - аллювиальные  луговые  насыщенные  карбонатные  солончаковые  среднемощные  слабогумусные тяжелосуглинистые в комплексе с  орошаемыми карбонатными солончаковыми маломощными слабогумусными 10-25% и с перемещенными почво-грунтами солончаковыми 10-25%.

Механический состав изменяется от легкосуглинистого до легкоглинистого. Содержание гумуса 1,7-3,1 %, Химические свойства почв характеризуются щелочной реакцией (рН) –7,4- 7,6, средней емкостью поглощения 15,0-22,8- мг-экв на 100 г почвы. Почвенный поглощающий комплекс насыщен основаниями на 80 % . Содержание поглощенного натрия составляет 6,-8,0 %. Содержанием общего азота в пределах 7,6-12,0 %. Почвы низко обеспечены подвижным фосфором (1,4-0,8 мг/100 г) и подвижным калием (5,5-27,7 мг/100 г). Почвы характеризуются разной степенью засоления легкорастворимыми солями, от незасоленных (плотный остаток 0,13% по сухому остатку на массу сухой почвы) до сильно засоленных (0,609 %). Химизм засоления хлоридно-сульфатный. По 100 бальной оценке они имеют 86 баллов. Учитывая поправочные коэффициенты на залегание грунтовых вод, на механический состав, на засоленность  почвы территории получили балл бонитете  равный 37-22. По данным ФГУ центра агрохимслужбы  «Дагестанский»   в отношении санитарного состояния и загрязненности тяжелыми металлами и пестицидами почвы благополучны.

- Растительность и животный мир

Согласно карты растительности Дагестана территория МО «сельсовет Кизлярский»  расположена в зоне луговой растительности. Здесь выделяются луговая, сорно-степная, прибрежно-водная растительность и полевые агроценозы. Естественная растительность сохранилась только по неудобъям и  балкам.

Луговая растительность характеризуется богатым разнообразием видов  травянистых растений. Среди них преобладают высокорослые кормовые злаки с примесью двудольных широколиственных сорных растений. В составе двудольных растений доминируют виды семейства астровые: осоты, бодяки, полыни, чертополохи, онопордумы, амброзии, дурнишники, циклахена дурнишниколистная, цикорий обыкновенный и др. Многочисленны популяции  тысячелистника обыкновенного, ромашки непахучей (трехреберника), хамомилы пахучей (Chamomilla suaveolens (Pursh) Ridb.) и др. растения. Древесно-кустарниковая растительность образована светолюбивыми листопадными породами такими как лох узколистный,  белая акация  (Robinia pseudacacia), орех-лещина обыкновенная (Сorylus avellana), дикий миндаль (Amygdalus nana), дуб черешчатый (Quercus robur L.), ясень обыкновенный (Fraxinus parvifolia Lam., F. Excelsior L.). Площадь проективного покрытия – 70-80%. Отмечено 85 видоврастений. В Красную книгу Дагестана как редкие и исчезающие видызанесены - селитрянка Шобера – Nitraria schoberii L, Пион тонколистый – Paeonia tenuifolia L.

Район находится под сильной сельскохозяйственной (сенокошение, выпас, распашка) и техногенной (прокладка сезонных грунтовых дорог, оросительных каналов и др.) нагрузкой. Все это ведет к коренному преобразованию естественного растительного покрова. Свидетельством тому общая деградация растительного покрова в целом и высокое участие сорных видов в его сложении (до 40–50%).

Согласно зоогеографического районирования, территория МО «сельсовет Кизлярский» относится к  Терско-Сулакскому плавниевому подрайону Терско-Сунжинского района. Фауна района представлена  преимущественно  ксерофильными  видами. Крупных млекопитающих мало. Отмечены волк, лисица, барсук. Обычны полевки. Характерные представители орнитофауны этих территорий змееяд, курганник, обыкновенная пустельга, авдотка, домовый сыч, каменка-плясунья, полевой и хохлатый жаворонки, чернолобый сорокопут. По кустарниковым зарослям встречаются также славки – серая и завирушка. Обычны домовый и полевой воробьи. Из фауны пресмыкающихся в первую очередь необходимо отметить прыткую и полосатую ящерицы. Характерны, также средиземноморская черепаха и желтопузик. Из змей преобладают полозы, среди которых часто встречается желтобрюхий полоз. Из земноводных встречается зеленая жаба и малоазиатская лягушка. Согласно информационного письма Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана в Кизлярском районе животные, занесенные в Красную Книгу представлены следующими видами –закавказский носорог –Oryctes nasicornis latipennis Motschulsky, обыкновенная чесночница –Pelobates syriacus Boettger, серый сорокопут – Lanius excubitor, малый подорлик –Aquila pomarina.

1.2.2 Эколого-гигиеническая оценка

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение  экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно - нормативным требованиям.

В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, радиационная обстановка. В основу раздела положены материалы «Доклада о состоянии и использовании природных ресурсов и охране окружающей среды Республикеи Дагестан в 2010 г», «Экологический паспорт Кизлярского района», «Информационный бюллетень о состоянии недр территории республики Дагестан в 2010 г» ФГУ «Дагестангеомониторинг и информация, предоставленная Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Кизлярскм районе.

- Атмосферный воздух

Очень серьезной является проблема чистоты атмосферы, и она далеко не нова. Роль атмосферы в природных процессах огромна.  Наличие вокруг земного шара атмосферы  определяет общий тепловой режим поверхности нашей планеты,  защищает ее от вредных космического и ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на местные климатические условия, а через них - на режим рек, почвенно-растительный покров и на процессы рельефообразования. Чистый воздух необходим для жизни человека, растений и животных. Атмосферные загрязнения оказывают отрицательное влияние на живые организмы, что приводит к сокращению численности, видового разнообразия животных и растений, заболеваемости человека.

Проблема  загрязнения атмосферного воздуха возникла вместе с появлением промышленности и транспорта, которые работают на угле и на нефти.

Атмосферный воздух в последние десятилетия интенсивно загрязняется путем привнесения в него или образования в нем загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих нормативы качества или уровень естественного содержания. Таким образом, под загрязнением атмосферы понимается привнесение в атмосферу веществ в виде газа, пара или пыли в степени, оказывающей вредное воздействие на организмы, неживую природу или технические устройства. Это одно из наиболее опасных последствий НТР и использования человеком ископаемого топлива.

Атмосфера обладает мощной способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. Движение воздуха приводит к рассеиванию примесей. Пылевые частицы выпадают из воздуха на земную поверхность под действием силы тяжести и дождевых потоков. Многие газы растворяются во влаге облаков и с дождями также достигают почвы. Под воздействием солнечного света в атмосфере погибают болезнетворные микроорганизмы. Но в настоящее время объем ежегодно выбрасываемых в атмосферу вредных веществ резко возрос, составляет многие миллионы тонн и превышает пределы способности атмосферы к самоочищению.

Загрязнения любого масштаба по многочисленным цепям природных связей переходит из одной среды в другую. На этом пути первым оказываются автотрофные организмы – растения. Газы, пыль, содержащие различные компоненты, легко проникают в ткани растения через устьица и могут непосредственно влиять на обмен веществ  в  клетках, вступая в химические взаимодействия на уровне клеточных стенок и мембран.

Пыль, оседая на поверхности листьев, затрудняет поглощение света, нарушает водный обмен. Под действием загрязняющих веществ  происходит подавление фотосинтеза, нарушение водообмена, многих биохимических процессов, снижение транспирации, общее угнетение роста и развития растений. Это приводит к изменению окраски листьев, некрозу, опадению листьев, изменению формы роста и т.д.

По данным Управления по технологическому экологическому надзору по Республике Дагестан число стационарных источников загрязнения атмосферы в Кизлярском районе составляет 315, из них организованных 257, суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 году составили 306,4 тонн, из них только около 4,7% являются выбросами от стационарных источников, а на долю автотранспорта приходится более 291,9 тысяч тонн – 95,3 %.  Основной вклад в выбросы вносят предприятия следующих отраслей: по твердым веществам - производство стройматериалов и непроизводственные отрасли; оксиду углерода, оксиду азота - теплоэнергетика и автотранспорт; по углеводородам - транспорт и связь, автотранспорт; по прочим веществам – непроизводственные отрасли, транспорт и связь, сельское хозяйство, производство стройматериалов.

Главными и наиболее опасными источниками загрязнения атмосферы являются промышленные, транспортные и бытовые выбросы.

Автомобили занимают первое место среди источников загрязнения атмосферы. От общего загрязнения воздуха в результате деятельности человека до 51% приходится на транспорт.

За последние 5 лет динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по Кизлярскому району незначительно возросла из-за ввода в эксплуатацию УПН-70, ООО «Дагнефтепродукт», МУП «Гортопсбыт», МУП «Тепловые сети» в г. Кизляре.

Основным источником загрязнения воздуха в границах Кизлярского сельского поселения являются автотранспорт, пищевая промышленность (производство вина, коньячного спирта и конька) и сельскохозяйственное производство (переработка молока и мяса).

- Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн

Теплоснабжение в МО «сельсовет Кизлярский» осуществляется от котельных и печей на газообразном (природный газ) и твердом топливе (в качестве резервного топлива – мазут). Одной из основных причин значительных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического комплекса является высокая степень изношенности оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

Ряд стационарных источников загрязнения атмосферы в населенных пунктах Кизлярского СП, а также жилые дома постепенно переводятся с твердого топлива на природный газ, и, тем не менее, количество выбросов вредных веществ в атмосферу на одного жителя села остается еще достаточно высоким – 97 кг/год.

- Воздействие агропромышленного комплекса на воздушный бассейн

Агропромышленный комплекс Кизлярского сельского поселения представлена, в основном, фермерскими хозяйствами животноводческого и растениеводческого направления.

Предприятия имеют необходимые земельные, производственные и трудовые ресурсы для обеспечения устойчивого роста объема производства, как в отрасли растениеводства, так и в отрасли животноводства.

Животноводство в коллективных хозяйствах специализируется на выращивании овец.  Население – производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производство молока. Общественное животноводство на территории сельского поселения находится в стадии возрождения – открыта овцеферма.

На территории муниципального образования функционирует 17 частных магазинов, 1 столовая, находящиеся на балансе учебных заведений, 1 библиотека, 1 автозаправка, овцеферма на 3900 голов.

Наиболее крупными промышленными объектами на территории муниципального образования являются ООО вино-коньячный завод «Кизлярский», СПК «Кизлярский винсовхоз», ООО «Трубопроводстрой». Основной деятельностью остальных предприятий является в основном сельскохозяйственное производство. Выбросы предприятий в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

Таблица 1.2.1 - Основные природопользователи на территории

МО  «сельсовет Кизлярский»

| Наименование | Местоположение |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| ООО "Арафат" | с. Октябрьское |
| ООО "Трубопроводстрой" | с. Юбилейное |
| ООО "Витязь" | с. Юбилейное |
| ООО "Габарит" | с. Юбилейное |
| ООО "Газтепломонтаж" | с. Юбилейное |
| ООО "Дом строй" | с. Юбилейное |
| ООО "Луч" | с. Юбилейное |
| ООО "Экодом" | с. Юбилейное |
| СПК "Кизлярский винсовхоз" | с. Юбилейное |
| ООО вино-коньячный завод "Кизлярский" | с. Школьное |

Состав выбросов загрязняющих веществ от действующих предприятий многообразен - около 250-300 ингредиентов, из них более 150 - твердые вещества: это различные виды пыли органических и неорганических материалов, зола, сажа, аэрозоли металлов и их соединений (в том числе 1-го и 2-го классов опасности) и т.д. Наибольшее количество приходится на пыль минеральных материалов с содержанием SiО2 от 20 до 70% и выше, золу и сажу, около 60 ингредиентов - летучие органические соединения, в основном, органические, кислоты, эфиры и т. п.

Содержание оксида углерода (ПДК – 5 мг/м3), оксидов азота (ПДК – 0,02), диоксида серы (ПДК – 0,5 мг/м3) находятся в пределах нормы и не превышают санитарные нормы. SO2 – 0,003 мг/м3   = 0,006 ПДК, NO2 – 0,06 мг/м3 =0,7 ПДК, CO – 3,0 мг/м3 =0,6 ПДК. Превышение наблюдается только по пыли (пыль 0,8 мг/м3 =1,6 ПДК (ПДК – 0,5 мг/м3) и незначительное превышение по азоту диоксиду. Пыль – это мельчайшие твердые частицы, способные некоторое время находиться в воздухе во взвешенном состоянии. Пыль образуется при рытье коммуникационных линий, монтаже зданий, отделочных работах, очистке поверхностей и др.

При производстве вино-коньячной продукции образуются сточные воды, газообразные и твердые вторичные материальные продукты.

На окраине села Дальнее размещена овцеферма. При этом, все технологические процессы связанные с откормом животных, экологически безвредны. Используются натуральные корма, биологические отходы используются в качестве минерального удобрения на полях хозяйства. Однако, количество выбросов вредных веществ в атмосферу от фермы МРС остается еще достаточно высоким.

Поскольку животноводство – ведущая отрасль народного хозяйства сельского поселения «сельсовет Кизлярский», особое значение приобретает охрана атмосферного воздуха от образующихся и накапливающихся значительных количествах навоза и навозной жижи свинофермы. При разложении азотистых органических соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ содержащих серу, выделяется сероводород. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими веществами как пептоны, аминокислоты, триэтиламин, сероводород, меркаптаны, фенол, индол, скатол.

Таблица 1.2.1 – Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

аммиаком в районе расположения свиноводческого комплекса

| Расстояние от фермы | Запах | Концентрация, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | mах/min | % проб выше ПДК |
| 700 | +++- | 0,1±0,014 | 0,5/0 | 10 |
| 1200 | +++- | 0,07±0,014 | 0,42/0,22 | 13 |
| 1800 | ++- | 0,06±0,07 | 0,22/0 | 44,5 |
| 2500 | +- | 0,11±0,005 | 0,42/0 | 35,5 |
| 3500 | +- | 0,13±0,008 | 0,44/0 | 37,3 |
| контроль | - | 0,05±0,0045 | 0,11/0 | 0 |

Особенностями овцефермы помимо загрязнения аммиаком также является загрязнение атмосферы микроорганизмами. На территории овцефермы в воздухе содержится от 50 до 20000 микробов в 1 м3.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 фермы овцеводческие на 5-30 тыс. голов являются предприятиями III класса опасности, санитарно-защитная зона их составляет 300 м.

В санитарно-защитную зону овцефермы попадает жилая застройка (164 м), территории пашни и пастбища.

Размер санитарно-защитной зоны для действующего объекта может быть уменьшен при объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для промышленных объектов и производств III класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати исследований на каждый ингредиент в отдельной точке, за исключением зимнего периода) и измерений.

Аварийные и залповые выбросы на предприятиях сельского поселения «сельсовет Кизлярский» отсутствуют.

Все социальные объекты (школы, администрация сельского округа, магазины, рынки и др.) сосредоточены в границах сел Кизлярского сельского пселения.

Таким образом, основным источником загрязнения воздуха в МО «сельсовет Кизлярский» является автотранспорт, ООО вино-коньячный завод «Кизлярский», СПК «Кизлярский винсовхоз», овцеводческий комплекс.

- Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

К числу крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха всегда относился автотранспорт. За последние годы наблюдается увеличение интенсивности автомобильного движения практически на всех автодорогах. Кроме того, увеличилось количество личного автотранспорта, как легкового, так и грузового.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми автотранспортом, считаются оксиды углерода, азота, серы, углеводорода, сажа и аэрозоль соединений свинца (хлорбромиды и оксид свинца). Кроме того, в выбросах автотранспорта содержаться также немалые количества альдегидов (акромина и формальдегида), являющихся весьма токсичными веществами, а также канцерогенных полициклических ароматических углеводородов, основным представителем которых является 3,4 – бенз(а)пирен. При пробеге 20 000 км автомобиль выбрасывает:

- свинец (Pb) – 0,775 кг;

- окислы азота (NOx) – 40,75 кг;

- углеводороды (НС) - 234 кг;

- угарный газ (CO) - 765 кг.

Смог наиболее серьезная неприятность из всех типов загрязнения воздуха.

Смог (Smog от английских слов smoke (дым) и fog (туман)) - туман, образующийся при конденсации водяных паров вокруг мелких частичек дыма. Каждый автомобиль выделяет до 4 кг этих веществ за сутки. За 100 км пути автомобиль использует столько же кислорода, сколько человек за всю свою жизнь.

Уровень загрязнения воздуха зависит от ряда причин. Так, дизельные двигатели расходуют на 25% меньше топлива, чем бензиновые; в дизельном топливе нет соединений свинца; при их работе выделяется многократно меньше угарного газа, но больше сажи и соединений серы. Чем больше расходуется топлива на единицу пробега, тем выше загрязнение: тяжелые грузовики расходуют его в несколько раз больше, чем легковые автомобили. Состав выхлопных газов зависит также и от того, насколько отрегулирован двигатель.

Загрязняющие выбросы автотранспортного средства зависят от трех основных факторов:

-	режим движения транспортного средства;

- скорость транспортного средства;

- расстояние, пройденное транспортным средством.

Кроме основных факторов также влияют:

- пробег автотранспортного средства (степень его износа);

-	марка автомобиля;

-	масса автомобиля;

-	степень очистки топлива;

-	температурный режим;

Выделяют четыре основных режима движения: холостые обороты; разгон; маршевый режим; торможение.

Все движение транспортного средства состоит из последовательных изменений этих четырех режимов. Изменение режимов движения приводит к немедленному изменению состава и концентрации выбросов:

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, сильно зависит от состояния двигателя:

- в начале поездки, когда двигатель еще не разогрет, происходит неполное сгорание топлива, что приводит к дополнительной эмиссии паров бензина и несгоревших углеводородов. Особенно вреден т.н. «холодный старт», т.е. запуск холодного двигателя. Двигатель работает нестабильно, испытывая большие нагрузки. Значительно увеличивается расход топлива, а, следовательно, количество вредных выбросов.

- в конце поездки, когда автомобиль уже припаркован на стоянку, но двигатель еще горячий, происходит дополнительное испарение топлива в атмосферу.

Скорость движения имеет непосредственное влияние на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Выброс  углеводородов уменьшается с повышением скорости, выброс окислов азота - увеличивается.

Помимо выбросов химических веществ, серьезными загрязнениями атмосферы являются выбросы большого количества водяного пара, шум, электромагнитное излучение, тепловое загрязнение, в том числе выбросы большого количества нагретого воздуха.

Выбросы автотранспорта могут содержать около 200-400 химических соединений, обладающих токсическим действием.

В населенных пунктах МО «сельсовет Кизлярский» автостоянки могут находится вблизи магазинов, рынков. Наибольшее скопление транспорта наблюдается в первой половине дня,  когда осуществляется подвоз товара в магазины, односельчане приезжают за покупками.  Поэтому в это время атмосферный воздух подвержен наибольшему загрязнению.

В Кизлярском сельском поселении транспортная отрасль представлена только легковым и грузовым видами автомобильного транспорта.

В выхлопных газах автомобилей содержится: до 3% угарного газа; 0,06% окиси азота; 0,5% углеводорода; 0,06% окиси серы; 0,004% альдегидов и т.д. Среди уг-леводородов некоторые соединения канцерогенны (например, бензопирен, бензан-трацен). Исключительно вредны для здоровья людей окислы свинца, мышьякови-стые и другие соединения, способные накапливаться в тканях живых организмов, приводя к медленному их отравлению.

Таблица 1.2.2.1 - Количество зарегистрированного автотранспорта

в МО СП «сельсовет Кизлярский»

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| тракторы | 4 |
| тракторы садово-огородные и мотоблоки | 4 |
| грузовые автомобили | 6 |
| прицепы и полуприцепы | 8 |
| легковые автомобили | 62 |
| мотоциклы | 15 |

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение воздушного бассейна является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа.

Загрязнение атмосферного воздуха вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки составляет 2,1%, при среднем показателе по Республике 0,6%.

Воздушная среда является также распространителем таких специфических «загрязнителей», как шумы, инфразвук, вибрации, электромагнитные поля и ионизирующие излучения.

Шумовые характеристики транспортных средств на автомобильных магистралях составляют 70-85 дБ (децибел), железнодорожных путей – от 60 до 75 дБ.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Помимо транспорта, источниками шума также являются линии электропередач, трансформаторные подстанции.

В настоящее время для МО «сельсовет Кизлярский» не разработанная «Шумовая карта». Лабораторные исследования уровня шумового загрязнения в населенных пунктах СП отсутствует.

- Радиационная обстановка

Согласно государственному докладу о состоянии о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Дагестан количественные показатели гамма фона на территории Республики колеблются 0,06-0,07 мкЗв/ч в г. Махачкале, 0,06-0,15 мкЗв/ч в его окрестностях и 0,06-0,26 мкЗв/ч в горных районах в зависимости от состояния местности.

Исследование радиационной обстановки на территории Кизлярского сельского поселения проводилось в рамках выполнения социально-гигиенического мониторинга службой «Роспотребнадзор» по Республике Дагестан в 2010 г. Минимальное значение  -активности на данной  площади – 0,04 мкЗв/ч  максимальное – 0,1 мкЗв/ч,  среднее заначение колеблется в пределах 0,4-0,7 мкЗв/ч,  что не превышает нормативные значения 0,30 мкЗв/ч. Мероприятия по радиационной защите населения не требуются. Радиационная обстановка в Кизлярском сельском поселении благополучная. В границах сельского поселения отсутствуют территории устойчивого опасного для проживания радиоактивного загрязнения, требующих планировочных ограничений.

- Воздействие на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. По данным республиканского информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, формальдегид. МО «сельсовет Кизлярский» не относится к территориям «риска» по уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Таблица 1.2.2.2 - Влияние загрязняющих веществ на организм человека

| Вещество | Содержание в среде | Влияние |
| --- | --- | --- |
| СО | Атмосфера | Воздействует на нервную и сердечно-сосудистую систему, вызывает удушья, головные боли, головокружение |
| Окись азота NO2 | Атмосфера | Вызывает кашель, рвоту, иногда головную боль |
| SO2 | Атмосфера | Раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей |
| Углероды (пары бензина, метана) | Атмосфера | Головная боль, головокружение |
| Свинец | Атмосфера | Нарушает синтез гемоглобина. Вызывает заболевания дыхательных путей, мочеполовых органов, нервной системы |
| Fe | Подземные воды | Цирроз печени, заболевания кровеносной системы |
| Йод | Повышение или понижение содержания в почве | Рак щитовидной железы, эндемический зоб и другие эндокринные заболевания (при недостатке) |
| Марганец | Атмосфера, вода | Прогрессирующие поражения ЦНС, пневмония, синдром Паркинсона |

Фоновые концентрации загрязняющих веществ по Кизлярскому сельскому поселению, согласно справки Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу природной среды Республики Дагестан, представлены в таблице 1.2.2.3.

Таблица 1.2.2.3 – Фоновая концентрация загрязняющих веществ

| Фоновые концентрации Сф | Единицы измерения | Данные | ПДКм.р. | Доли ПДК | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| взвешенные вещества | мг/м3 | 0,31 | 0,5 | 0,62 | 3 |
| SO2 | мг/м3 | 0,024 | 0,5 | 0,048 | 3 |
| NO2 | мг/м3 | 0,051 | 0,2 | 0,255 | 3 |
| NO | мг/м3 | 0,022 | 0,4 | 0,055 | 3 |
| БП | мкг/м3 | 2,5×10-3 | - | - | 1 |
| CO | мг/м3 | 3,1 | 5 | 0,62 | 4 |
| NH3 | мг/м3 | - | - | - | - |
| H2S | мг/м3 | 0,005 | 0,008 | 0,625 | 2 |

Анализ представленных данных показал, что содержание основных загрязняющих веществ, таких как диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), оксид углерода (СО) значительно ниже ПДК и колеблется в пределах от 0,05 до 0,62 ПДК.

На основании характеристики климатических условий и данных по фоновому загрязнению воздуха, представленных Гидрометцентром, согласно «Временным методологическим указаниям…», матричным методом проведена комплексная оценка благоприятности территории по состоянию атмосферного воздуха.

Территория Кизлярского сельского поселения относится к районам с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (III зона по показателю загрязнения атмосферы).

Все климатические показатели и фоновые концентрации содержания загрязняющих веществ взяты как средневзвешенные величины по данной территории.

Средневзвешенный балл (сумма баллов, деленная на число привлекаемых для оценки факторов) составляет: −1+0−1−1−3+06=−1.

По этому показателю территория Кизлярского сельского поселения по состоянию воздушного бассейна можно оценить как ограниченно благоприятную.

Однако следует отметить, что при прогнозировании развития промышленных и сельскохозяйственных производств, на территории муниципального образования «село Кизлярский» неизбежно увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу, как от самих предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта, обслуживающего эти предприятия.

Поэтому необходимы мероприятия, направленные на компенсацию прогнозируемого увеличения выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Загрязнение вод, почв и грунтов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки сельхозпредприятий, промпредприятий, хозяйственно-бытовые стоки. В поселении очистных сооружений нет. Сточные воды с коммунальных объектов и объектов сельского хозяйства сбрасываются без предварительной очистки.

В г. Кизляр, расположенном в 7,5км от населенных пунктов муниципального образования сброс очищенный сточных вод осуществляется в коллектор Киз-Каспий, который протекает по западной границе МО «сельсовет Кизлярский». Объем сброса за 2010 год согласно 2-ТП водхоз составил 1285,02 тыс.м3. МУП «ОС» имеет решение о представлении водного объекта в пользовании. Предприятия так же имеет разрешение на сброс вредных веществ в окружающую среду № 03/09-с, выданным 30.12.2009 года, срок действия разрешения до 09.12.2014 года.

Таблица 1.2.2.3 - Процент очистки очистных сооружений

МУП «Очистные сооружения» г. Кизляр за 2010 год

| Наименование загряз.вещ-в | вход | выход | %оч | пдк | вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск Киз-Каспий р-Каспий |  |  |  |  |  |
| БПК-5 | 187,8 | 11,92 | 93,65 | 2,0 | 11,4 |
| Взвешенные вещества | 203,5 | 12,4 | 93,9 | 14,08 | - |
| Аммонийный азот | 4,8 | 1,33 | 72,3 | 0,5 | 3,398 |
| Нитриты | - | - | - | 0,15 | - |
| Нитраты | - | - | - | 0,975 | - |
| Железо | 0,41 | 0,27 | 34,14 | 0,36 | - |
| Хлориды | 189 | 157,3 | 16,8 | 159,25 | - |
| СПАВ | 1,32 | 0,72 | 45,45 | 0,86 | - |
| Фосфаты | 3,62 | 1,22 | 66,3 | 0,15 | 3,77 |
| Сульфаты | 178,5 | 142 | 20,45 | 17,6 | - |

Таким образом, в коллектор сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды г. Кизляра, которые в сумме с неочищенными сточными водами поселения создают неблагоприятную обстановку загряненности поверхностных водных источников.

По данным Дагестанского ЦГМС, в створе Каргалинского ГУ в 2010 г. превышение ПДК в воде реки Терек и ее рукавов наблюдалось по 4 ингредиентам. В течение года наблюдалось загрязнение реки нефтепродуктами, среднее значение составило 4,2 ПДК, максимальное – 7,8 ПДК. Средняя концентрация меди составила 6 ПДК, максимальная – 7 ПДК; средняя концентрация фенолов – 3 ПДК, максимальная – 4 ПДК: средняя концентрация сульфатов – 1,7 ПДК. Вода оценивается как «загрязненная». В створе Аликазган наблюдается загрязнение воды медью (0,006–0,007 мг/л), фенолами (0,003–0,004 мг/л) и нефтепродуктами (0,21–0,39 мг/л). Вода оценивается как «слабо загрязненная».

На территории муниципального образования функционирует 4 артезианских скважины, объем водозабора составляет 1221 м3/сут., которые отбирают воду из хвалынского водоносного комплекса. По данным «Дагестангеомониотринг» объем водозабора из данных водоносных горизонтов составляет 13,0 тыс. м3/сут. Содержание железа, нефтепродуктов и азотных соединений в основном, в пределах ПДК. По данным отчета за 2010 г в подземных водах этого района наблюдается некоторое превышения содержания загрязняющих веществ второго класса опасности В (3,2 ПДК), Аs (16,0 ПДК) Si(2,2 ПДК).

Для  эколого-геохимической оценки состояния почв и грунтов химическими веществами используется  коэффициент концентрации Kc1  характеризующий интенсивность техногенной аномалии.  Он равен  отношению содержания элемента в исследуемом объекте к его фоновому содержанию.

Kci = C1/Cф

где  C1 – фактическое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг,

Cф  - фоновое содержание го  химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг.

В 1999-2001 г. были проведены крупномасштабные геохимические обследования низменных районов Дагестана, институтом  ОАО «Дагестангеология». Анализ данных материалов показал, что территория характеризуется допустимым уровнем загрязнения почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод. Показатель загрязнения колеблется от 9 до 12. Основными загрязняющим веществами являются медь, свинец, цинк, никель, мышьяк, кадмий. По остальным загрязняющим веществам включая ртуть, кобальт количественные показатели составляют десятые доли ПДК, что позволяет согласно п.4.23. СП 11-102-97, экологическое состояние почв  квалифицировать как относительно удовлетворительное (Zc - не более 16).

В последние годы для  оценки состояния природных ландшафтов при  проектировании проводится оценка устойчивости ландшафтов к техногенному воздействию, которая выражается в баллах геохимической и биологической устойчивости выделенных природно-техногенных комплексов и определении коэффициента экологического риска – КЭР. Природные комплексы района в целом могут быть отнесены к категории устойчивых и относительно устойчивых, так как их геохимическая и биологическая устойчивость находится на уровне не ниже 2 (3) баллов. Сумма экспертных баллов варьирует от 30 до 32 баллов по геохимической и от 15 до 21 баллов по биологической устойчивости. Наибольшей устойчивостью характеризуются равнинные участки, с среднесуглинистым механическим составом почв и достаточным проективным покрытием растительности, наиболее неустойчивые агроландшафты. На рассматриваемой территории КЭР варьирует от 0,35 до 0,51.  промышленное освоение допустимо при условии соблюдения дополнительных природоохранных мер.

- Санитарное состояние

Одной из самых серьезных экологических проблем для Республики Дагестан и МО «сельсовет Кизлярский», в частности, является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду. Бытовые отходы Кизлярского сельского поселения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских. Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%. Поскольку к вывозу на полигон не принимаются отходы 1 и 2, 3 классов опасности, если таковые образуются (ртутные лампы, ядохимикаты и минеральные удобрения, пришедшие в негодность и пр.), должны собираться отдельно.

Различные  виды  отходов,  образующиеся  в  процессе  жизнедеятельности людей, классифицируются согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов» 2008 года.

| Класс | Название | Виды отходов |
| --- | --- | --- |
| I | Чрезвычайно опасные | Высокотоксичные отходы, содержащие ртуть |
| II | Высоко опасные | Кислоты, щелочи, токсичные растворители, нефтепродукты, масла отработанные. |
| III | Умеренно опасные | Нефтесодержащие отходы, остатки лакокрасочных материалов |
| IV | Малоопасные | Зола из мусоросжигательных установок, отработанные шины, разновидности пластмасс |
| V | Практически неопасные | Металлический лом, стекло, бумага, древесина, отходы из офисов и бытовых помещений предприятия, строительный мусор, грунт, изымаемый при прокладке трубопроводов и другие инертные отходы |

МО «сельсовет Кизлярский» размещает отходы на полигоне ТБО г. Кизляра. Но зачастую местами для несанкционированного размещения отходов становятся поля и лесополосы на окраинах населенных пунктов, что негативно воздействует на экологическую ситуацию, в особенности на состояние почв и внешний вид населенных пунктов.

Остро стоит проблема утилизации просроченных и пришедших в негодность запрещенных к применению пестицидов, образовавшихся в результате банкротства ряда сельхозпредприятий.

Определенное влияние на почвенный покров района оказывают животноводческие комплексы, функционирующие с нарушением природоохранного законодательства в области вопросов связанных с транспортировкой, хранением и использованием отходов животноводства.

Население муниципального образования занимается разведением и откормом скота в ЛПХ. Количество содержания скота в ЛПХ не нормируется, поэтому содержится скота много и из-за этого большая нагрузка на присельские пастбища, наблюдается перевыпас скота, кормовые травы выпадают из травостоя и пастбища зарастают сорной растительностью, деградируют. Кроме этого, скот бесконтрольно бродит по населенному пункту, уничтожает зеленные насаждения, отрицательно влияет на благоустройство села. Отходы содержания скота - свежий и перепревший навоз скота, в настоящее время не находит своего применения и размещается во дворах у населения, что неблагоприятно сказывается на санитарном и экологическом состоянии населенных пунктов.

Озеленение

Территория МО сельское поселение «сельсовет Кизлярский», представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений;

- бульварным озеленением центральной улицы.

Частично озеленены участки школьных и дошкольных учреждений.

Зеленых насаждений общего пользования в МО сельское поселение «сельсовет Кизлярский», не достаточно. Существующий показатель озеленения – 8,5 м2 на 1человека.

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом, наряду с существующим парком и озелененными участками общественных зданий, входят проектируемые бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми кварталами, от автодорог общего пользования, от производственных дорог.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в генплане представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог.

Выводы:

- Представленный анализ состояния окружающей среды  позволяет сделать вывод, что экологическая обстановка в МО «Сельсовет Кизлярский » в настоящее время является относительно благополучной и стабильной,  не имеет явных внешних признаков загрязнения компонентов окружающей среды.

- Данные об уровне техногенной нагрузки приведены в таблице 1.2.2.3.

Таблица 1.2.2.3– Уровень техногенной нагрузки

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Характеристики загрязнения атмосферы: |  |  |
| - виды загрязняющих веществ |  | NO2,CO, SO2, пыль |
| - среднегодовые и среднесезонные величины концентраций загрязняющих веществ | мг/м3 | от 0,012 до 0,36 |
| - основные источники загрязнения атмосферы | автомобильный транспорт, печные трубы жилых домов |  |
| Характеристика загрязненности вод поверхностных водных объектов: |  |  |
| - наименование водного объекта (водоема, реки) | канал | Киз-Каспий |
| - скорость течения | м/сек | 1,2 |
| - количество взвешенных веществ (наносов) | мг/л | - |
| - наименование загрязняющих веществ |  | - |
| - концентрация загрязняющих веществ |  | - |
| - источник загрязнения (водопользователь, выпуски сточных вод, смыв минеральных и органических удобрений с полей) |  | выпуск сточных вод |
| - расход сбрасываемых сточных вод | м3/сутки | 1285,02 |
| - наименование водопользователей, сбрасываемых сточные воды |  | Населенные пункты |
| Характеристика загрязненности подземных вод |  |  |
| - глубина водоносных горизонтов | м | 26 |
| - площадь загрязнения | м2 | нет |
| - наименование загрязняющих веществ |  | В, Si, As |
| - концентрация загрязняющих веществ | ПДК | 3,2;2,2;16,0 |
| - основной источник загрязнения |  | природные |
| Характеристика использования водных ресурсов |  |  |
| - наименование водных объектов | коллектор | Киз-Каспий |
| - объем забираемой воды из поверхностных водных объектов | м3/сутки | нет |
| - объем забираемых подземных вод | -"- | 910,0 |
| Характеристика состояния территории |  |  |
| - площадь нарушенных земель | га | нет |
| - параметры нарушения (карьеры, отвалы, терриконы, свалки; их размеры и характер воздействия на территорию) |  |  |
| - общая площадь загрязненных земель в том числе: | га | нет |
| - промышленными выбросами | -"- | нет |
| - радиоактивными веществами | -"- | нет |
| - избытком минеральных удобрений, пестицидами | -"- | нет |
| - уровень загрязнения почв тяжелыми металлами, пестицидами, радиоактивными веществами | г/м3 | допустимый |
| - площади деградированных, неудобных или бросовых земель | га | нет |
| Характеристики состояния растительности и животного мира* |  |  |
| - виды техногенного воздействия на растительность (поражен кислотными дождями, загрязнение атмосферы и водной среды, подтопление или иссушение территории) |  | нет |
| - виды растительности, подверженные техногенному воздействию |  | нет |
| - площадь пораженных лесов, кустарников, лугов | га | нет |
| - виды техногенного воздействия на животный мир (уничтоже- ние лесов, кормовой базы, гнездовий, мест нереста, изменение состояния водных объектов и т.п.) |  | нет |
| - виды животных, подверженных техногенному воздействию | насекомые, рептилии, грызуны |  |
| - источники техногенного воздействия | сельскохозяйственное производство, транспорт, миникотельные |  |

Экологическая ситуация на территории в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и не достигают опасных значений.

Основными экологическими проблемами являются:

- частичное загрязнение водных объектов;

- локальные случаи применения ядохимикатов;

- необходимость проведения работ по организации водоохранных зон;

- несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

-  часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- отсутствует благоустройство большей части жилых улиц поселения, санитарно-защитное озеленение предприятий.

- площадь зеленых насаждений общественного пользования сельских населенных пунктов ниже нормативной.

- не организованы санитарно-защитные зоны от действующих кладбищ.

- отсутствует канализование малых населенных пунктов, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

- дороги только частично заасфальтированы.

## СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 1.3.1Земельный фонд

В состав Кизлярского сельсовета входят девять населенных пунктов: село Пригородное, село Юбилейное, село Новое, село Мирное, село Садовое, село Школьное, село Пролетарское, село Октябрьское, село Дальнее.

Площадь МО Кизлярского сельского поселения составляет  2837 га. что составляет 0,92% от площади Кизлярского района.

Земли на территории поселения представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения; земли поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда. Земли особо охраняемых природных территорий и земли запаса на территории сельского поселения отсутствуют.

Табл. 2.1

Распределение земельного фонда Кизлярский

| Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2468 |
| Земли населённых пунктов | 155 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 55,5 |
| Земли лесного фонда | - |
| Земли водного фонда | 158 |
| Общая площадь земель | 2837 |

Исходя из данных распределения земель по категориям, можно сделать вывод, что большая часть территории сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 87,0%, земли лесного фонда занимают – отсутствуют, земли населённых пунктов – 5,4%, земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения – 1,9 %, земли водного фонда – 5,5 % земельного фонда сельского поселения.

Распределение сельскохозяйственных земель по угодьям

Сельскохозяйственные угодья – земельные участки, используемые для производства сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране.

Сельскохозяйственные угодья на территории Кизлярского сельского поселения занимают  2468 га площади.

Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий на территории сельского поселения расположены на землях сельскохозяйственного назначения.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.

Табл. 2.2

Сельскохозяйственные угодья на землях сельхозназначения

в  МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский»

| № | Название населенных пунктов | Всего земель в ведении адм | Вчерте нас.пункта | В том числе |  |  |  | Пастбища | Кустарник | Под водой | Под дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общ-деловая застр | Коммун-складские | Земли общег пол | Не вовлеч.в деят. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Кизлярский с/а | 430 | 155 | 3 | 2 | 38 | 21 | 243 | 23 |  | 4 |
| 1 | с. Пригородное | 18 | 17 | 1 | 8 | 8 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | с.Юбилейное | 121 | 49 |  | 1 | 12 | 14 | 67 | 4 |  | 1 |
| 3 | с. Новое | 15 | 9 | 5 |  | 1 | 3 | 6 |  |  |  |
| 4 | с.Мирное | 22 | 4 |  |  | 1 |  |  | 14 | 1 |  |
| 5 | с. Садовое | 41 | 21 |  | 1 | 7 |  |  | 12 | 5 | 2 |
| 6 | с. Школьное | 65 | 18 | 1 |  | 2 |  | 39 | 6 |  | 1 |
| 7 | с. Пролетарское | 26 | 7 | 6 |  | 1 | 4 | 17 | 2 |  |  |
| 8 | с. Октябрьское | 86 | 19 | 1 |  | 2 | 4 | 64 | 3 |  |  |
| 9 | с. Дальнее | 36 | 11 |  |  | 4 |  | 23 | 2 |  |  |

### 1.3.2Население. Расселение

Численность населения в мо «сельсовет Кизлярский» неуклонно растёт, на 1.01.2010 года она составляет 3892 человека.

Ниже приводится ретроспективная динамика численности населения сельсовета, чел.:

| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельская местность, тыс. чел. | 3,413 | 3,452 | 3,626 | 3,527 | 3,605 | 3,661 | 3,916 | 3,892 |
| *1000, чел. | 3413,0 | 3452,0 | 3626,0 | 3527,0 | 3605,0 | 3661,0 | 3916,0 | 3892,0 |

В состав муниципального образования сельского поселения «Сельсовет Кизлярский» входят населённые пункты:

- с.Пригородное –  453 человек;

- с. Юбилейное  -766 человек;

- с.Новое – 283 человек;

- с.Мирное -  139 человек;

- с. Садовое–  368 человек;

- с. Школьное- 753 человек;

- с. Пролетарское- 366 человек;

- с. Октябрьское- 366 человек;

- с. Дальнее- 398 человек.

Распределение населения по возрастным группам и динамика демографических показателей по сельсовету приведены в таблице (Таблица 1 ).

Таблица 1

Распределение населения по возрастным группам, чел.

| Год | Пенсионеров | Младше трудоспособного возраста | Кол-во трудоспособного населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 294 | 807 | 1536 |
| 2004 | 307 | 894 | 2104 |
| 2005 | 386 | 903 | 2524 |
| 2006 | 407 | 921 | 2396 |
| 2007 | 431 | 953 | 2504 |
| 2008 | 418 | 974 | 2576 |
| 2009 | 346 | 986 | 2476 |
| 2010 | 576 | 1058 | 2776 |

Население в трудоспособных возрастах составило 71,3% от общей численности населения поселения, население моложе трудоспособного возраста – 27,1%, старше трудоспособных возрастов – 14,7%.

Таблица 2

Динамика демографических показателей за период 2003-2010гг.

| Естественное движение населения по сельсоветам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Кизлярский с/с | Рождаемость | 36 | 49 | 50 | 56 | 57 | 70 | 71 | 67 |
|  | Смертность | 39 | 23 | 36 | 38 | 37 | 24 | 24 | 27 |
|  | Естественный прирост | -3 | 26 | 14 | 18 | 20 | 46 | 47 | 40 |

Повышение уровня рождаемости в поселении наблюдается в течение периода с 2003 года (число родившихся составило 36 человек) по 2010 год (67 человека). На протяжении всего периода с 2003 до 2010  года смертность  не превышала рождаемость. В 2003 году смертность составляла 39 человек, а в 2010 году составил 27 человек.

Несмотря на некоторый рост в последние годы, рождаемость в поселении остается стабильной и обеспечивает простое воспроизводство населения.

Таблица 3

Коэффициенты, характеризующие миграцию населения

МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский»

| Миграция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Кизлярский с/с | Прибыло | 94 | 103 | 99 | 73 | 64 | 87 | 87 | 82 |
|  | Выбыло | 86 | 90 | 73 | 89 | 73 | 75 | 75 | 74 |
|  | Миграционный прирост | 8 | 13 | 26 | -16 | -9 | 12 | 12 | 8 |

Как свидетельствует данной таблицы, коэффициент прибытия в данном поселении значительно уменьшается . Самый высокий показатель на протяжении всего периода наблюдается в 2004 году(103).

При относительно стабильном факторе прибытия населения на постоянное место жительства наблюдается рост выбытия населения, так  коэффициент выбытия в 2003 году составлял 86 чел, а в 2010 году он составил 74 чел.

Из данной таблицы  мы видим, что коэффициент интенсивной миграции медленно снижается, и в 2010 году составил  - 8 чел.

##### 1.3.3 Прогноз развития демографической ситуации МО сельское поселение «сельсовет Кизлярский»

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития и   имеет важное значение для целей  краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

Демографический прогноз  понятие комплексное, и состоит как минимум из двух шагов: демографического прогноза для закрытого населения и прогноза численности населения с учетом миграции. В основе прогноза лежат перспективные расчеты численности и возрастной структуры населения, построенные на некоторых гипотезах относительно будущей динамики смертности и рождаемости.

Расчет основных показателей демографического развития Кизлярского сельского поселения проводился на основе анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось  также анализу ряда социальных и экономических показателей, а, в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическому положению, его природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Демографический прогноз позволяет получить  расчетные данные о численности населения и отдельных его составляющих, о будущих параметрах рождений и смертей, о возможном влиянии демографической политики на воспроизводство населения. В дальнейшем данный прогноз позволит планировать развитие и размещение объектов социальной сферы: школ, дошкольных учреждений, больниц и т.д., и расходы по социальному обеспечению.

Для перспективного расчета закрытого населения нами был выбран метод передвижки возрастов (в западной литературе его называют кагортно-компонентным методом – Cohort Component Method), в основу которого были положены возрастная структура населения в динамике и за 2009 год как базовый,  показатели рождаемости и смертности населения.

Полученная возрастная структура  корректировалась с учетом миграции населения, а также демографического прогноза населения рассчитанного для муниципального образования "Кизлярский  район" и  для территории Республики Дагестан в целом.

Изменение численности и возрастного состава населения поселения прогнозировалось по двум сценариям:

- реалистичному,

- оптимистическому.

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, повышения качества жизни, обеспечения политической стабильности, а также демографической политикой государства.

Реалистичный сценарий развития демографических процессов  возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием стабилизационного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно мужской сверхсмертности в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики поселения и выход из депрессивного состояния, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.

Оценочная численность населения Кизлярского сельского поселения без учета миграции по реалистичному сценарию развития к 2015 году составит 4132 человека, а в 2025 году – ориентировочно 4332 человек.

Табл. 3.7

Расчет перспективной численности  МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский» по реалистичному сценарию развития, человек

|  | 2010 | 2012 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| без учета миграции | 3932 | 4012 | 4132 | 4332 |
| с учетом миграции | 3940 | 4036 | 4180 | 4420 |

Оптимистический сценарий прогноза развития предполагает к 2026 году  рост рождаемости, а также увеличение продолжительности жизни населения, что неизбежно приведет к сокращению доли трудоспособного населения и, как следствие, к увеличению демографической нагрузки.

Из всех возможных сценариев развития демографических процессов по рассмотренным выше показателям наименее реалистичным представляется оптимистический вариант, так как его реализация возможна лишь при сочетании скорейшего возврата к положительному сальдо естественного прироста населения поселения и одновременно достижения положительного внешнего миграционного баланса.

Первый из путей в силу консервативности показателей воспроизводства населения на расчетный срок физически невозможен. Но и рост миграционного прироста весьма проблематичен, так как сопряжен с рядом барьеров на его пути. В частности, Республика Дагестан не попала в число 12 субъектов Российской Федерации, которым, в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации «О мерах по оказанию содействия по добровольному возвращению в Российскую Федерацию, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом», будут выделены соответствующие государственные дотации на осуществление данного мероприятия.

Изложенное выше позволяет прийти к выводу, что наиболее вероятным сценарием развития демографических процессов на расчетную перспективу будет реалистичный  вариант. Улучшение экономической ситуации, расширение имеющегося портфеля ресурсов, привлечение инвестиций, улучшение социальной инфраструктуры позволят обеспечить миграционный прирост населения,  к 2015 году его перспективная численность с учетом миграции составит  человек - 4981, а к концу расчетного  периода –6297 человека.

Табл. 3.12

Расчет перспективной численности населения МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский» по оптимистическому сценарию развития,  человек

|  | 2010 | 2012 | 2016 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| без учета миграции | 3932 | 4253 | 4784 | 5820 |
| с учетом миграции | 3940 | 4327 | 4981 | 6297 |

## 1.4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯ

1.4.1 Экономика сельского поселения

##### Общий анализ состояния экономики

Благоприятные природные условия, агроклиматические ресурсы, богатые ресурсы сельскохозяйственных земель определили аграрную направленность экономики Кизлярского сельского поселения. Основу хозяйственного комплекса составляет агропромышленный комплекс.

На территории сельского поселения зарегистрировано 985 крестьянских фермерских хозяйств, находится более 2000 тысячи личных подсобных хозяйств, занимающихся животноводством и растениеводством, в том числе тепличным.

Промышленность в сельском поселении серьезного развития не получает.

По данным Федеральной службы статистики на территории сельского поселения  функционируют следующие предприятия розничной торговли, данные о которых приведены в таблице:

Табл. 4.1

Динамика развития инфраструктуры торговли

МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский»

| Показатели | ед.изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 |
| 1. магазины | ед. | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 |
| площадь торгового зала | кв.м. | 210 | 238 | 296 | 497 | 373 |
| 2. столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, предприятий | ед. | - | - | - | - | 1 |
| 3. ресторан, кафе, бары | ед. | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 4. автозаправочные станции | кв.м. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении количества магазинов на территории поселения, однако полностью отсутствуют многие виды объектов торговли и общественного питания, аптечная сеть представлена аптечными пунктами, расположенными в фельдшерско-акушерских пунктах, в остальных населенных пунктах их нет, не развиты рынки. Сфера бытового обслуживания населения по данным Федеральной службы статистики на территории сельского поселения не представлена.

Инвестиционная привлекательность сельского поселения остается невысокой, основная часть инвестиций направлена на поддержку сельского хозяйства. Динамичное развитие реального сектора экономики тормозится износом производственных мощностей и ухудшением качественных показателей. В сельском поселении, как и в районе, сложилась система хозяйствования с доминированием малых форм предпринимательской деятельности, но их развитие явно недостаточно для формирования эффективно действующей экономической системы, позволяющей обеспечить расширение собственной доходной базы бюджета поселения и обеспечения повышения уровня жизни населения.

##### Формирование новых секторов экономики на территории поселения

С позиций необходимости создания благоприятных условий для занятости населения, вовлечения его в активный экономический процесс представляется актуальным формирование новых секторов экономики на территории Кизлярского сельского поселения.

##### Рынок труда

По данным за 2010 год численность трудоспособного населения в Кизлярском сельском поселении составляла 2776 человека, , из которого 545 человека составляют мужчины. Некоторое увеличение численности трудоспособного населения связано с взрослением жителей, так как миграционный и естественный прирост за последние семь лет имел преимущественно отрицательные значения.

Табл. 4.2

Данные о половозрастной структуре и занятости населения

МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский»

| Наименование | человек |
| --- | --- |
| Численность населения | 4140 |
| в т.ч. сельское | 4140 |
| Численность трудоспособного населения | 2776 |
| в т.ч. в возрасте: |  |
| 16-17 лет | 214 |
| 18-29 лет | 331 |
| предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии) | 201 |
| других возрастов | 664 |
| из них: |  |
| - мужчин | 545 |
| - женщин | 733 |
| Численность занятых граждан | 405 |
| - зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей | 75 |
| - избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность | 110 |
| Численность незанятых граждан | 1006 |
| Численность граждан, выезжающих на заработки за пределы республики | 192 |
| Численность граждан, имеющих личное подсобное хозяйство | 247 |

По данным Управления государственной службы занятости населения Республики Дагестан на 01.01.2010 года численность занятых граждан в сельском поселении составила 405 человек, общая численность безработных – 1006    человек. Острой проблемой для сельского поселения является скрытая безработица, когда фактически безработные причисляются к экономически активному населению, а также не соответствия спада производства размеру занятости излишней рабочей силы.

Табл. 4.3

Структура занятости населения МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский» в 2010году

|  | Структура занятости |  |
| --- | --- | --- |
|  | численность, чел. | %, от числа занятых в поселении |
| Сельское хозяйство | 23 | 7,1 |
| Предпринимательство | 36 | 11,1 |
| Оптовая и розничная торговля | 35 | 10,8 |
| Занято в производственной сфере | 26 | 8,0 |
| Бюджетная сфера |  |  |
| Культура | 24 | 7,4 |
| Образование | 37 | 11,4 |
| Здравоохранение | 36 | 11,1 |
| Социальные работники | 4 | 1,2 |
| Занято в бюджетной сфере | 16 | 4,9 |
| Работают за пределами поселения | 86 | 26,6 |
| Всего | 323 | 100 |
| Студенты | 76 | 35 |

Как видно из приведенных данных, структура занятости населения составляет  – 100%. Так, в сельском хозяйстве занято 7,1%, предпринимательством занято 11,1%. В бюджетной сфере занято 16 человек, или 4,9 %, за пределами поселения работают 26,6% занятых трудовой деятельностью.

Табл. 4.4

Фонд оплаты труда работников организаций       МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский» (за 2010 год)

| Отрасль | Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Образование | 10408656 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1698523 |
| Культура | 478222 |
| Всего | 12585401 |

### 1.4.2Социальная сфера

##### Уровень и качество жизни населения

Ключевым приоритетом в социальном развитии Кизлярского сельского поселения  на расчетный период является  повышение благосостояния и качества жизни населения.

Уровень жизни населения является основным индикатором степени благосостояния общества, его показатели - прямое отражением процессов, происходящих в экономике и социальной сфере поселения.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения жильем, образованности, медицинского и культурного обслуживания.

Одним из ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы населения, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных услугах. Увеличение денежных доходов населения - фактор стабилизации экономической системы сельского поселения, однако, сохраняющийся низкий уровень доходов и низкие темпы роста данного показателя не позволяют говорить о повышении уровня жизни населения.

Поэтому одной из ключевых задач Генерального плана является повышение уровня и качества жизни населения, как следствие стабилизации и общего роста всех отраслей производственной и непроизводственной сферы сельского поселения сельсовет Кизлярский.

Успешная реализация модернизации экономики во многом будет зависеть от ускорения этого процесса в реальном секторе экономики, каковым является промышленный комплекс. Чтобы выполнить эту важнейшую задачу уже в текущем году планируется разработать республиканскую комплексную программу модернизации и технологического развития промышленного комплекса на 2011-2012 годы. Она выполнима при условии широкого внедрения инновационных технологий, широкого использования незадействованных резервов, применения современных методов производства и внедрения научных разработок.

Анализ исполнения бюджета поселения в динамике приведен в следующей таблице.

Табл. 5.1

Бюджет МО сельское поселение «сельсовет Кизлярский»

| Показатели | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически исполнено | Утверждено бюджетом | Фактически исполнено | Утверждено бюджетом | Фактически исполнено | Утверждено бюджетом | Фактически исполнено | Утверждено бюджетом |
| налог на доходы физических лиц | 19,1 | 275,0 | 106,8 | 194,0 | 145,5 | 227,5 | 219,4 | 236,5 |
| единый сельскохозяйственный налог | - | - | 11,7 | 5,9 | - | 9,7 | 21,7 | 98,5 |
| налоги на имущество | 0,7 | 32,7 | 33,7 | 87,4 | 97,3 | 628,0 | 129,6 | 146,6 |
| из них: налог на имущество физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земельный налог | 25,7 | 147,3 | 87,5 | 213,9 | 84,7 | 105,0 | 80,7 | 146,6 |
| Доходы от использования имущества, аренда | 190,0 | - | 13,3 | 38,0 | 37,7 | 305,0 | 88,1 | 44,4 |
| Из них:от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1359,5 | 1349,0 | 1821,3 | 1712,3 | 1709,9 | 3146,1 | 3146,1 | 1985,5 |

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата, средний размер которой в сельском поселении за 2010 год составил 6136 руб. Темпы роста заработной платы в поселении представлены в таблице.

Табл. 5.2

Динамика среднемесячной заработной платы  по МО сельскому поселению «сельсовет Кизлярский»

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднемесячная заработная плата, руб. | 2291 | 2472 | 2564 | 4163 | 7063 | 6136 |
| темпы роста к предыдущему году, % |  | 1,08 | 1,03 | 1,6 | 1,7 | 0,86 |

Средняя заработная плата работников различных сферах деятельности представлен в следующей таблице:

Табл. 5.3

Среднемесячная заработная плата работников организаций МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский», рублей

|  | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Промышленность | - | - |
| Образование | 5083 | 6378 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4566 | 5685 |
| Культура | 4428 | 4296 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - |

Как видно из приведенных данных, ее размер  в 2010 году варьирует в организациях различных отраслей экономики от 4296 рублей в культуре до 6378 рублей в образовании.

В следующей таблице приведены данные Федеральной службы статистики Российской Федерации по Республике Дагестан о состоянии социальной сферы и о поддержке незащищенных категорий граждан, проживающих в поселении.

Табл. 5.5

Информация о социальной поддержке граждан на территории

МО сельское поселение «сельсовет Кизлярский»

|  | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ед. | 54 | 46 | 44 | 37 |
| Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 307 | 321 | 342 | 356 |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания | чел. | 12 | 15 | 23 | 26 |
| Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 |

Кроме дохода важным является соотношение уровня дохода и стоимости жизни - характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.05.2000 № 75-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ) представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

Назначение прожиточного минимума осуществляется в целях:

- оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ;

- оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;

- формирования бюджетов субъектов.

Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.

Изменение  уровня и качества жизни населения напрямую связано  с темпами развития экономики поселения и будет сильно варьировать, в зависимости от реализуемого сценария развития территории.

### 1.4.3 Сельское хозяйство

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также  земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за чертой населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в Республике Дагестан  в составе земель сельскохозяйственного назначения создан  фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для  несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.

Наибольший процент сельскохозяйственных угодий на территории Красноармейского сельского поселения расположен на землях сельскохозяйственного назначения. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.

Табл. 6.1

Динамика производства посевных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах МО сельское поселение «сельсовет Кизлярский»

| Наименование | Показатели | ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь пашни, всего |  | га | 1025 | 1033 | 1055 | 1121 | 857 |
| озимая пшеница | убрано | га | 69 | 56 | 112 | - | 27 |
|  | производство | тонн | 186 | 117 | 264 | - | 30 |
| озимый ячмень | убрано | га | 230 | 285 | 271 | 345 | 220 |
|  | производство | тонн | 300 | 463 | 632 | 284 | 212 |
| бахчи | убрано | га | - | 125 | 130 | 130 | 20 |
|  | производство | тонн | - | 3544 | 4940 | 4615 | 800 |
| многолетние травы | убрано | га | 155 | 353 | 293 | 450 | 445 |
|  | производство | тонн | 1162 | 753 | 534 | 830 | 1864 |
| рис | убрано | га | 90 | - | - | - | - |
|  | производство | тонн | 139 | - | - | - | - |
| кукуруза | убрано | га | 47 | - | - | - | - |
|  | производство | тонн | 202 | - | - | - | - |

Табл. 6.6

Динамика поголовья животных в личных подсобных хозяйствах

МО сельское поселение «сельсовет Кизлярский», голов

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| крупный рогатый скот | 1005 | 957 | 804 | 825 | 868 | 824 | 394 |
| в т.ч. коровы | 484 | 511 | 426 | 431 | 440 | 447 | 375 |
| телки | 374 | 302 | 239 | 296 | 339 | 202 | - |
| быки | 147 | 144 | 139 | 98 | 89 | 175 | 9 |
| свиньи | 22 | 25 | 37 | - | 18 | 6 | 67 |
| в т.ч. свиноматки | 14 | 8 | 19 | - | 10 | 2 | 36 |
| лошади | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| овцы | 573 | 482 | 360 | 296 | 230 | 198 | 273 |
| в т.ч. овцематки | 330 | 297 | 207 | 212 | 117 | 158 | 196 |
| кролики | - | 69 | 10 | - | - | - | - |
| птица | 5663 | 5497 | 2876 | 2876 | 2304 | 2407 | 2352 |

Поголовье крупного рогатого скота в течение рассматриваемого периода колеблется в пределах от 394 до 1005 голов. Наибольший рост наблюдался в 2004 и 2005 годах.

В свиноводстве  отмечается увеличения поголовья с 14 в 2004 году до 36 в 2010 году. Отмечается снижение роста поголовья птицы с 5663 в 2004 году до 2353 в 2010 году.

Табл. 6.7

Динамика  развития животноводства в МО сельское поселение «сельсовет  Кизлярский»

| поголовье, голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды хозяйств | КРС |  | коровы | свиньи | овцы | лошади | птицы | кролики |  |
|  |  | 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| личные подсобные хозяйства |  | 825 | 431 | - | 296 | 1 | 2876 |  | - |
| крестьянско-фермерские хозяйства |  | - | - | - | 3748 | 3 | - |  | - |
| агрокомплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| личные подсобные хозяйства |  | 868 | 440 | 18 | 230 | - | 2304 |  | - |
| крестьянско-фермерские хозяйства |  | - | - | - | 3900 | - | - |  | - |
| агрокомплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| личные подсобные хозяйства |  | 394 | 375 | 67 | 273 | - | 2352 |  | - |
| крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сельскохозяйственные предприятия

| №№ п/п | Наименование колхозов, совхозов | Направление хозяйства | Численность работающих на предприятии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | СПК | ЖИВОТНОВОДСТВО | 60 |

##### 1.4.4 Образование

Развитие образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы в сельском поселении. В 2007 году в Кизлярском  районе начата работа по оптимизации образовательного пространства и реструктуризации сети образовательных учреждений.

Динамика возрастной структуры несовершеннолетних характеризуется следующими данными.

Табл. 7.11

Динамика возрастной структуры несовершеннолетних  МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский», человек

| Наименование показателей | на 01.01. 2006 | на 01.01. 2007 | на 01.01. 2008 | на 01.01. 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей в возрасте от 0 до 6 лет | 294 | 330 | 346 | 448 |
| Удельный в общей численности детей, % | 31 | 33 | 35 | 42 |
| Количество детей в возрасте от 6 до 16 лет | 276 | 294 | 308 | 384 |
| Удельный в общей численности детей, % | 29 | 30 | 31 | 36 |
| Количество детей в возрасте от 16 до 18 лет | 367 | 332 | 330 | 226 |
| Удельный в общей численности детей, % | 39 | 34 | 33 | 21 |
| Количество детей, посещающих школу | 354 | 386 | 408 | 374 |
| Удельный в общей численности детей, % | 38 | 40 | 41 | 35 |
| Всего несовершеннолетних | 937 | 956 | 984 | 1058 |

На сегодняшний день ситуация в сфере образования требует существенных изменений, в соответствии с программой социально-экономического развития поселения на долгосрочную перспективу предусматривается строительство общеобразовательных учреждений в наиболее крупных населенных пунктах поселения

В целом, существующая сеть образовательных  учреждений не удовлетворяет потребности муниципального образования и  учитывает существующую систему расселения.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным. К основным проблемам, с которыми столкнется поселение в расчетный  временной период, можно отнести:

- Необходимость повышения  уровня качества предоставляемых образовательных услуг.

- Необходимость повышения  охвата населения  всеми видами  образовательных услуг.

- Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях  развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в первую очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживающих в сельской местности, и детей  из менее благополучных семей. Во многих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в дальнейшем не получит качественного образования. Таким образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения качественного образования по социальным и территориальным основаниям.

Детские дошкольные учреждения района

| № пп | Наименование | Адрес | Физический износ здания % | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Садик | с. Юбилейное | 65% | РУО |
| 2 | Садик | с.Пролетарское | 70% | РУО |

Общеобразовательные школы, школы – интернаты, гимназии, внешкольные учреждения

| № | Наименование | Адрес | Физический износ здания (%) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 2 | Школа | С. Юбилейное | 60% | Рай.адм |
|  | Школа | С. Школьное | 75% | Рай.адм |

##### 1.4.5 Здравоохранение

Насущной проблемой в области здравоохранения является недостаточный уровень численности медицинских кадров и их квалификации. Увеличение посещений в смену и нагрузки на врачей имеют следствием снижение качества получаемой медицинской помощи населением. Материальная база и техническая оснащенность учреждений здравоохранения не соответствуют требованиям современной медицины.

Состояние системы здравоохранения района, в т.ч. и  поселения находит отражение в показателях заболеваемости населения с впервые установленным диагнозом.

Табл. 7.10

Учреждения здравоохранения(больницы, поликлиники и т.д)

| № | Название | Адрес | Ведомственная подчиненность | Физический износ зданий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Амб. | с.Пролетарское | Рай.пол | 70% |
| 2 | ФАП | с.Юбилейное | Рай.пол | 65% |
| 3 | ФАП | с. Садовое | Рай.пол | 55% |
| 4 | ФАП | с. Дальнее | Рай.пол | 60% |

Основными факторами, определяющими дальнейшее  развитие здравоохранения в поселении, будут: продолжающаяся перестройка системы, распространение новых  технологий  профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Решение задач развития здравоохранения в Кизлярском сельском поселении на расчетную перспективу будет осуществляться, в том числе и в рамках  выполнения принятого Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации решения о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», рассчитанного на среднесрочную перспективу.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- оптимизация сети медицинских учреждений;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- снижение показателей смертности;

##### 1.4.6 Физкультура и спорт

Учреждения физкультуры и спорта в сельском поселении «сельсовет Кизлярский» имеются 11 спортивных сооружений. Они находятся в ведении муниципального образования.

Таким образом, в Кизлярском сельском поселении не реализованы потребности населения в объектах физической культуры и спорта.

По данным Федеральной службы статистики на территории сельского поселения функционируют спортивные сооружения, данные о которых приведены в следующей таблице:

Табл. 7.15

Информация о спортивных сооружениях, функционирующих на территории МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский»

|  | Ед.изм. | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число спортивных сооружений - всего | ед. | 9 | 9 | 11 |
| из них муниципальных | ед. | 9 | 9 | 11 |
| 2. плоскостные спортивные сооружения | ед. | 7 | 7 | 9 |
| из них муниципальных | ед. | 7 | 7 | 9 |
| 3. спортивные залы | ед. | 2 | 2 | 2 |
| из них муниципальных | ед. | 2 | 2 | 2 |

Население Кизлярского сельского поселения , особенно молодежь, нуждается в коренном улучшении развития массовых видов спорта и физической культуры, существенном расширении сети спортивно-оздоровительных объектов, их доступности и охвата ими всех населенных пунктов.

##### 1.4.7 Культура

Сеть культурно-просветительских учреждений сельского поселения  «сельсовет Кизлярский» по данным Федеральной службы статистики представлена в следующей таблице:

Табл. 7.16

Информация об учреждениях культуры и искусства, функционирующих на территории МО сельского поселения «сельсовет Кизлярский»

|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в них работников, всего | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| из них библиотечных работников | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |

В учреждениях культуры действуют народные и образцовые коллективы, кружки художественной самодеятельности и любительские соединения.

Дальнейшее развитие сети объектов культуры и спорта в поселении по прогнозным оценкам на среднесрочную и долгосрочную перспективу будет связано с реконструкцией имеющихся мощностей и строительством новых. В среднесрочной перспективе в населенных пунктах поселения планируется строительство спортивных площадок, сельских домов культуры с размещением в них библиотек, кинозалов, помещений для кружковой работы и самодеятельного искусства.

Низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями ведет к  снижению числа лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом и  падению престижа здорового образа жизни.

Необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности  населения  единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных объектов на территории поселения  должна достигать 870 человек.

Система мероприятий в области культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия поселения, поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения. Для достижения поставленных целей и  нормативов обеспеченности населения объектами спорта необходимо строительство новых спортивных объектов, пропаганда развития спорта в детских учреждениях,  укрепление материально-технической базы существующих объектов культуры.

Развитие библиотечной сети поселения связано в  первую очередь с обновлением книжных фондов, внедрением новых информационных технологий, электронных библиотек, доступа в Интернет.

1.4.8 Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда Кизлярского сельского поселения составляет    91 га.

Табл. 8.1

Показатели жилищного фонда МО сельское поселение « сельсовет Кизлярский»

| Населенный пункт | Домовладений | Многоквартирных домов | Квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Пригородное | 103 |  |  |
| С. Юбилейное | 255 | 12 | 130 |
| С.Новое | 66 |  |  |
| С.Мирное | 26 |  |  |
| С.Садовое | 118 |  |  |
| С. Школьное | 170 |  |  |
| С. Пролетарское | 115 | 4 | 33 |
| С. Октябрьское | 76 |  |  |
| С. Дальнее | 78 |  |  |
| Всего: | 1007 | 16 | 166 |

Застройка населенных пунктов сельского поселения выполнена в основном одноэтажными каменными и деревянными домами удовлетворительного состояния.

##### Культурно-бытовое обслуживание

Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет большое значение для полноценного удовлетворения нужд населения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений.

В схеме Территориального планирования Республики Дагестан, выполненной ОАО «Гипрогор» (2010г.), в Кизлярском районе выделяется одна ступень обслуживания.

Первая ступень (поселенческий, или низовой уровень), состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Такими предприятиями являются объекты торговли, общественного питания, школы, детские сады, аптеки, учреждения здравоохранения амбулаторного типа (амбулатории, ФАПы).

# 2.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНАРИВАНИЮ

### 2. 1 Пространственная организация территории. Зоны с особыми условиями использования территории

Транспортные планировочные оси

Главными транспортными планировочными осями сельского поселения являются автомобильные дороги республиканского значения Кизляр – Юбилейное.

Таким образом, главные транспортные планировочные оси имеют направления:

Планировочные узлы

Внутрирегиональные связи обеспечивают сообщение МО «Кизлярское сельское поселение» с населенными пунктами Кизлярского района с соседними районами – МО Кизлярского района, со столицей Республики – городом Махачкала.

Транспортные планировочные оси

Территория поселения находится в зоне 2-2:30 часовой транспортной доступности столицы Республики – города Махачкала  и 20-минутной доступности от центра района.

Ближайшая железнодорожная станция Кизляр С.К.Ж.Д. находится на расстоянии 10км в Кизлярском районе.

##### Зоны с особыми условиями использования территорий

На территории Кизлярского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

а. санитарно-защитные зоны;

б. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

зоны охраны объектов культурного наследия;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения техногенного характера

Санитарно-защитные зоны выделены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10  для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10  по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. При осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка каждой площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия должны быть разработаны для каждого объекта индивидуально.

В соответствии с «Временной методикой установления охранных зон на памятники археологии Республики Дагестан », для памятников археологии на установлены следующие размеры охранных зон:

для курганов высотой до 1 м, диаметром до 50 м – в полосе 25 м от основания кургана;

для курганов высотой до 2 м, диаметром до 60 м – в полосе 30 м от основания кургана;

для курганов высотой до 3 м, диаметром до 100 м – в полосе 50 м от основания кургана;

для курганов высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом случае;

для курганных групп – то же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

для поселений – в полосе 50 м от границ памятника.

Для прочих объектов культурного наследия Генеральным планом предлагаются зоны охраны в размере 60м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ, с изменениями на 27 декабря 2009 года).

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения-Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений МО «сельсовет Кизлярский»  составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Зона санитарной охраны водозаборных скважин составляет 50м для скважин грунтовых вод, 30м для артезианских скважин и водонапорных башен 10м.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

В зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 2.2 ТРАНСПОРТНО-ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### 2.2.1 Транспортная инфраструктура

Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.

Транспортная система Кизлярского сельского поселения , при наличии ряда проблем в её организации, в основном справляется с указанной задачей.

Транспортная система представлена только автомобильным транспортом. Здесь отсутствуют железнодорожные пути и авиаперевозки.

Но для небольшой площади территории, которую занимает поселение, и при небольших расстояниях между населёнными пунктами, автомобильного транспорта вполне достаточно для обеспечения потребностей жителей.

##### Автомобильный транспорт и дорожный комплекс

Транспортная система Кизлярского сельского поселения  представлена только автомобильным транспортом. Железнодорожные пути и авиаперевозки отсутствуют.

Центр поселения – поселок сельсовет Кизлярсктй связан с соседними населенными пунктами посредством автомобильных дорог общего пользования.

Все населенные пункты сельского поселения  обеспечены подъездами по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

По состоянию на февраль 2010 года в сельском поселении было зарегистрировано 284 единицы автотранспорта организаций и физических лиц.

Табл. 11.1

Количество зарегистрированного автотранспорта в МО  сельском поселении «сельсовет Кизлярский», единиц

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | тракторы | 10 |
| 1 | тракторы садово-огородные и мотоблоки | 6 |
| 2 | грузовые автомобили | 18 |
| 3 | прицепы и полуприцепы | 6 |
| 4 | легковые автомобили | 196 |
| 5 | мотоциклы | 48 |

Большое внимание также следует уделить безопасности движения на дорогах сельского поселения. Часть дорожно-транспортных происшествий связана с необходимостью усовершенствования дорожной инфраструктуры.

### Водоснабжение

Существующее положение. В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны друг с другом.

Системы водоснабжения населенных пунктов поселения относятся как к раздельным, так и к объединенным системам(совместное водоснабжение жилой и производственной зон). Водозаборные сооружения представлены одной – двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней и водопроводной сетью тупикового типа, мелкого диаметра и малой протяженности.

В населенных пунктах имеется значительное количество индивидуальной застройки, где водопользование производится из собственных скважин и колодцев, а частично из водоразборных колонок.

Все скважины базируются на питании от нескольких водоносных горизонтов. Вода, поступающая из артскважин по основным параметрам соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа. Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение имеет техногенные причины и связано с воздействием не обустроенной канализацией жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Существующие водозаборные сооружения не имеют станций обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). На существующих водозаборах Кизлярского сельсовета проект зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

Современное состояние зон санитарной охраны основных, водозаборов удовлетворительное, но требует улучшения, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаления стихийных свалок мусора. Строительство водозаборных сооружений пришлось на семидесятые годы XX столетия. К настоящему времени износ большинства сооружений достиг 70 – 80 процентов, поэтому требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Характеристика сооружений водоснабжения приведена ниже в таблице.

Таблица 3

Существующие сооружения водоснабжения Кизлярского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Скважина, № | Водонапорная башня |  | Объем, куб. м | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глубина, м | Высота, м |  |  |
| 1. | с. Юбилейное |  |  |  |  | 9820 |
|  |  | №1 | 670 | 6 | 15 |  |
|  |  | №2 | 550 |  |  |  |
|  | Итого | 2 скважины | 2 башни |  |  |  |
| 2. | с.Садовое |  |  |  |  | 3400 |
|  |  | №3 | 350 | 4 | 6 |  |
|  | Итого | 1 скважина | 1 башня |  |  |  |
| 3. | с. Школьное | №4 | 670 | 6 | 30 | 3000 |
|  | Итого | 1 скважина | 1 башня |  |  |  |

с. Юбилейное

В селе Юбилейном построена тупиковая система централизованного водоснабжения, источником которой служат отдельные скважины пробуренные в разных частях села. Водоснабжение жилых и производственных территорий, осуществляется от 2-х водозаборных узлов в состав которых входят: 2 водозаборные скважины (глубиной 670м и производительностью 9м3/час) и 2 водонапорные башни (высотой 6м и емкостью по 25м3).

Водозаборные узлы оснащены одиночными скважинами. Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни. Вода из водонапорных башен поступает в водопроводные сети самотеком.

с. Садовое

Водоснабжение поселка организованно аналогично водоснабжению с.Юбилейное. Подача воды для жилых и производственных территорий, осуществляется от 2-х водозаборных узлов в состав которых входят: 1 водозаборная скважина (глубиной 350м и производительностью 10м3/час) и 1 водонапорная башня (высотой 4м и емкостью по 25м3).

с. Школьное

В состав водозаборных сооружений с.Школьное, расположенных в северной части населенного пункта , входят: 1 водозаборная скважина глубиной 670м, производительностью 10м3/час и 1 водонапорная башня высотой 6м ёмкостью 25м3. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,0км. Все сооружения находятся в ветхом состоянии.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принят - 1,3. Таблица расчетных расходов воды по сельскому поселению приведена в конце раздела.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером производства, а так же проектной численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* составляет 3 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 1 пожар в селе - 5 л/сек и 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:

(5х3600х3):1000+((5х0,5)х3600х3):1000=54+27=81м3 – для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. человек.

Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть использованы пруды, расположенные на территории населенных пунктов. Вблизи прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две машины. Этот подъезд можно использовать для полива зелёных насаждений общего пользования.

В населенных пунктах не имеющих крупным водоемов и водотоков необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на водопроводной сети через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Проектные предложения. Во всех населенных пунктах Кизлярского сельсовета площадки существующих водозаборных узлов расположены либо в близи жилой застройки, либо в нормативных СЗЗ от объектов спецназначения. Учитывая расположение скважин на территории не канализованных населенных пунктов с многолетним загрязнением почв, проектом предлагается постепенное консервирование существующих скважин со строительством водозаборов из подземных вод вне территории поселений.

Принимая во внимание малый проектный расход воды и необходимое количество эксплуатационных скважин не более 2-4 (рабочие / резервные), состав водозаборных сооружений будет следующим:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- пожарные открытые водоемы, близлежащие водотоки, с организацией подъезда для пожарных машин.

Также в состав водозаборных сооружений должны входить установки по обезжелезиванию и обеззараживанию воды, должны быть организованы зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Существующие объекты водопровода, имеющие значительный физический износ в проектной схеме хозяйственно - питьевого водоснабжения не учитываются. Новые сети должны прокладываться в тех же технических коридорах с предшествующей ликвидацией старых сетей. Строительство новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 100 – 150 мм с подключением к реконструированным.

Целесообразно зарезервировать территории для 1-2 резервных скважин, которые могут понадобиться в случае интенсивного развития предприятий АПК.

Одним из факторов водосбережения в жилой застройке является установка приборов индивидуального учёта воды.

Существующие водозаборные сооружения предлагается использовать для подачи воды на технические нужды предприятий АПК, полив зеленых насаждений и пожаротушение, с установкой пожарных гидрантов через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном количестве.

Производительность водозаборных сооружений, их назначение, ориентировочное количество скважин с учётом резервных, количество и ёмкость резервуаров приведено в таблице.

Таблица 4

Объём водопотребления по Кизлярскому сельсовету

| NN п/п | наименование населенных пунктов | Норма водопотребления л/чел/ сут, c коэф.1,3 | Кол-во насел. чел. | Расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Пригородное |  |  |  |
|  | население | 250 | 453 | 113,3 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 17,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 13,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 14,3 |
|  | Итого |  |  | 158 |
| 2 | с. Юбилейное |  |  |  |
|  | население | 250 | 766 | 191,5 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 28,7 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 22,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 24,2 |
|  | Итого |  |  | 266 |
| 3 | с. Новое |  |  |  |
|  | население | 250 | 283 | 70,8 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 10,6 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 8,1 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 8,9 |
|  | Итого |  |  | 98 |
| 4 | с. Мирное |  |  |  |
|  | население | 210 | 139 | 29,2 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 4,4 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 3,4 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 3,7 |
|  | Итого |  |  | 41 |
| 5 | с. Садовое |  |  |  |
|  | население | 210 | 368 | 77,3 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 11,6 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 8,9 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 9,8 |
|  | Итого |  |  | 108 |
| 6 | с. Школьное |  |  |  |
|  | население | 210 | 753 | 158,1 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 23,7 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 18,2 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 20,0 |
|  | Итого |  |  | 220 |
| 7 | с. Пролетарское |  |  |  |
|  | население | 210 | 366 | 76,9 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 11,5 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 8,8 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 9,7 |
|  | Итого |  |  | 107 |
| 8 | с. Октябрьское |  |  |  |
|  | население | 210 | 366 | 76,9 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 11,5 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 8,8 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 9,7 |
|  | Итого |  |  | 107 |
| 9 | с. Дальнее |  |  |  |
|  | население | 210 | 398 | 83,6 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 12,5 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 9,6 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 10,6 |
|  | Итого |  |  | 116 |

Производительность водозаборных сооружений, их технологическое назначение и ёмкость резервуаров

| NN п/п | наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Производительность водозабора м3\сут | Кол- во скважин | Сооружения, количество резервуаров, их ёмкость м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Пригородное | 158 | 170 | 0 |  |
| 2 | с. Юбилейное | 266 | 290 | 2 | 1х500пр. |
| 3 | с. Новое | 98 | 110 | 0 |  |
| 4 | с. Мирное | 41 | 50 | 0 |  |
| 5 | с. Садовое | 108 | 120 | 1 | 1х600пр. |
| 6 | с. Школьное | 220 | 240 | 1 | 1х500пр. |
| 7 | с. Пролетарское | 107 | 120 | 0 |  |
| 8 | с. Октябрьское | 107 | 120 | 0 |  |
| 9 | с. Дальнее | 116 | 130 | 0 |  |
|  | Итого | 1221 | 1350 | 4 |  |

с. Пригородное

В связи с тем, что площадки существующих водозаборных узлов правобережной части села располагаются соответственно: ВЗУ №1 в жилой застройке без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны, ВЗУ №2 в санитарно-защитной зоне от скотомогильника, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу в соответствии с расчётами составит 158 м3/сут. Площадка нового водозабор может быть размещена в северной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдение нормативных размеров зон санитарной охраны.

Водоснабжение жилой застройки, расположенной в левобережной части села, планируется от существующего ВЗУ при условии его реконструкции и модернизации.

с. Новое

В связи с тем, что площадки существующих водозаборных узлов поселка располагаются соответственно: ВЗУ №1 в жилой застройке без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны, ВЗУ №2 в санитарно-защитной зоне от скотомогильника, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу в соответствии с расчётами составит 98 м3/сут.

С. Школьное

Количество воды, необходимое поселку на перспективу в соответствии с расчётами составит 220 м3/сут. Площадка нового водозабор может быть размещена в северо-западной части поселка вне зоны жилой застройки, с соблюдение нормативных размеров зон санитарной охраны.

с. Октябрьское

Водоснабжение части населенного пункта, расположенной на территории Кизлярского сельсовета, должно осуществляться от единой системы с.Новое. Количество воды, необходимое поселку на перспективу в соответствии с расчётами составит 107 м3/сут.

с. Дальнее

Количество воды, необходимое селу на перспективу в соответствии с расчётами составит 116 м3/сут. Площадка нового водозабор может быть размещена в южной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдение нормативных размеров зон санитарной охраны.

### Водоотведение

Существующее положение. В населённых пунктах, на рассматриваемой территории, централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков. Нормы водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.Таблица расчетных расходов стоков приведена в конце раздела.

Проектные предложения. Строительство систем канализации направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и предотвратит загрязнения водных горизонтов.

Сброс очищенных стоков намечается в проточные водоемы.

В мелких населённых пунктах предлагается строительство самостоятельных систем канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на сливную станцию близлежащих очистных сооружений Жилая застройка таких населенных пунктов должна обслуживаться ассенизационными машинами согласно выработанному графику.

Предложения по канализованию населенных пунктов учитывают сложившиеся к настоящему времени системы водоснабжения, имеющиеся проектные разработки и намечаемые планировочные решения.

с. Пригородное и с. Юбилейное

Учитывая близкое расположение данных населенных пунктов проектом предлагается строительство общей системы водоотведения.

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, с. Пригородное составляет 145м3/сути, а с.Юбилейное составляет 245м3/сути. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 1000 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в южной части вблизи модернизируемой площадке сельхоз предприятия на наиболее низких отметках рельефа.

с. Садовое

На проект предлагается строительство самостоятельной систем канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на сливную станцию совместных очистных сооружений близлежащих очистных сооружений с. Пригородное и с. Юбилейное. Количество сточных вод, поступающих на утилизацию, составит  99 м3/сут.

с. Октябрьское

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 98 м3/сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 1000 м3/сут.

с. Дальнее

На проект предлагается строительство самостоятельной систем канализации с водонепроницаемыми септиками. Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 107 м3/сут.

Таблица 5

Объём водоотведения, производительность очистных сооружений и вид очистки

| NN п/п | наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Расход стоков м3\сут (0,8 от расхода водопотр.) м3\сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с.Пригородное | 158 | 126,4 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 19,0 |
|  | Итого |  | 145 |
| 2 | с. Юбилейное | 266 | 212,8 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 31,9 |
|  | Итого |  | 245 |
| 3 | с. Новое | 98 | 78,4 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 11,8 |
|  | Итого |  | 90 |
| 4 | с. Мирное | 41 | 32,8 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 4,9 |
|  | Итого |  | 38 |
| 5 | с. Садовое | 108 | 86,4 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 13,0 |
|  | Итого |  | 99 |
| 6 | с. Школьное | 220 | 176,0 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 26,4 |
|  | Итого |  | 202 |
| 7 | с. Пролетарское | 107 | 85,6 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 12,8 |
|  | Итого |  | 98 |
| 8 | с. Октябрьское | 107 | 85,6 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 12,8 |
|  | Итого |  | 98 |
| 9 | с. Дальнее | 116 | 92,8 |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 13,9 |
|  | Итого |  | 107 |
|  | Всего | 1221 | 2227 |

### Санитарная очистка

В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов в районе не организован. В сельсовете при каждом населенном пункте существуют несанкционированные свалки, не отвечающие требованиям природоохранного законодательства.

Проектные предложения. В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Учитывая возможное строительство жилья на новых территориях и реконструкцию и достройку жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя в соответствии со СНиПом 2.07.01-89, включая утиль и уличный смет. В соответствии с этой нормой количество ТБО по Кизлярскому сельсовету составит около 5838 м3 в год.

Часть ТБО в пределах 30 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО в целом по сельсовету, подлежащее утилизации, составит порядка 4086,2м3 в год.

Расчет проектного объёма ТБО по сельсовету приведён в таблице.

| № | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТБО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТБО, подлежащий утилизации (30% от общ. объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Пригородное | 453 | 679,5 | 475,6 |
| 2 | с. Юбилейное | 766 | 1149 | 804,3 |
| 3 | с. Новое | 283 | 424,5 | 297,1 |
| 4 | с. Мирное | 139 | 208,5 | 146 |
| 5 | с. Садовое | 368 | 552 | 386,4 |
| 6 | с. Школьное | 753 | 1129,5 | 790,3 |
| 7 | с. Пролетарское | 366 | 549 | 384,3 |
| 8 | с. Октябрьское | 366 | 549 | 384,3 |
| 9 | с. Дальнее | 398 | 597 | 417,9 |
|  | Всего | 3892 | 5838 | 4086,2 |

### Энергоснабжение

Существующее положение. Электроснабжение сельсовета производится от энергосистемы ОАО «Дагэнерго» через РЭС «Районная энергетическая система». Основным источником энергоснабжения района является подстанция 110/35/10 кВ. Распределение электроэнергии потребителям сельсовета осуществляется на напряжении от 10 до 0,4 кВ.

Техническое состояние подстанции поддерживается в «удовлетворительном» состоянии ежегодными текущими и средними ремонтами. Недостатком существующих сетей является высокая степень износа (около 70%).

Проектные предложения.

Перечень мероприятий:

- повышение надежности работы системы энергоснабжения;

- ежегодная реконструкция и осуществление деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Выполнение названных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

### Теплоснабжение

Существующее положение. Теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных в жилых домах.

Обеспечения теплоснабжения общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных непосредственно в самом здании.

Проектные предложения. Проектом предлагается оставить преимущественное теплоснабжение населения от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе. Перспективная застройка также будет обеспечиваться теплом и горячей водой от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе.

Перечень мероприятий:

- модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности системы теплоснабжения, замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- применение энергосберегающих технологий в отоплении населения;

- обеспечить возможность подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе.

### Газоснабжение

Существующее положение. Газоснабжение потребителей сельсовета производится в основном природным газом. Источником газоснабжения является ООО «Газпром Трансгаз Махачкала» Тарумовское линейно-производственное управление магистральных газопроводов. По территории Кизлярского сельсовета проходит  магистральный газопровод ГО «Кизляр»  (среднего давления). Уровень газификации сельсовета на 01.01.2010г. составляет 100%.

В результате анализа системы газоснабжения можно выделить ее основные проблемы функционирования и развития:

- техническое состояние основного оборудования характеризуется значительным износом. Средний процент физического износа составляет 20-30%;

### Связь

Наиболее распространенными, из всех видов связи, на территории Кизлярского сельсовета являются проводная (телефонная) и подвижная (сотовая) виды электросвязи.

В районе работает сотовая связь стандарта GSM – 900/1800. Это дало возможность населению сельсовета, как и всему району, использовать федеральную сотовую связь.

В Кизлярском сельсовете имеется одно почтовое отделение. В рамках модернизации почтовой службы России возможно значительное расширение спектра оказываемых населению услуг.

Проектом предполагается увеличение номерной емкости и реконструкция кабельной сети. Это позволит расширить спектр оказываемых населению услуг.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

Основанием для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ГО ЧС) Генерального плана МО «сельсовет Кизлярский» являются исходные данные и требования, выданные Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Дагестан № 3-2/6311 от 2 августа 2011.

В соответствии с п.5.3.3. СП -11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «ИТМ ГО ЧС» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» раздел «ГО ЧС» генерального плана сельских поселений разрабатывается с проектом планировки как единый документ.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане Российской Федерации имеют право быть информированы о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Метеорологические:

- сильный ветер (в том числе шквал);

- очень сильный дождь, ливень, продолжительные сильные дожди;

- крупный град;

- очень сильный снег, метель;

- сильный мороз;

- высокие температуры окружающей среды.

Гидрологические:

- высокие уровни воды.

Геологические:

- просадочные грунты;

- оползневые процессы;

- сейсмическая опасность (землетрясения).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на химически-опасных объектах;

- аварии в жилищно-коммунальном хозяйстве (износ инженерных сетей, нарушение сроков проведения профилактических ремонтных работ);

- аварийное состояние жилого фонда;

- терроризм.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера:

- бактериологические очаги поражения.

3.1  Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

К стихийным гидрометеорологическим явлениям, возникновение которых возможно на территории относятся:

1. Сильный  дождь с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее с повторяемостью один раз в 5-10 лет.

2. Сильный ветер с максимальной скоростью,  превышающей 30 м/сек с повторяемостью не менее одного раза в год.

3. Сильная жара с максимальной температурой воздуха 38 оС и более с повторяемостью один раз в 5-10 лет.

4. Сильный  снегопад с количеством осадков 20 мм и более за 12 часов и менее с повторяемостью один раз в 10-20 лет.

5. Сильный мороз с минимальной температурой воздуха равной -20 оС и менее с повторяемостью один раз в 10-20 лет.

6. Паводки на малых и крупных реках превышением уровня воды над опасными отметками, повторяемость которых составляет один раз в 10-20  и более лет.

Возможны и другие стихийные гидрометеорологические явления, однако,  вероятность их возникновения меньше,  чем вышеперечисленных.

3.1.1 Анализ воздействий наводнений и паводковых вод на территории сельского поселения.

Гидрогеологические условия территории Мо «сельсовет Кизлярский» характеризуются развитием одного водоносного горизонта, вскрытого на 1,5-2,0  гидавлически связанного с р Старый Терек и коллектором Кизил-Каспий.

Для борьбы с затоплением принимаются различные мероприятия, начиная от временной эвакуации людей и заканчивая строительством защитных дамб.

На территории МО «сельсовет Кизлярский» в настоящее время нет развитой сети водостоков, обеспечивающих отвод ливневых вод. Рельеф территории спланирован таким образом, что не происходит скопления ливневых стоков.

Возможен локальный подъем уровня грунтовых вод, вызванный прохождением паводка на р. Терек. Его повышение и обводнение водонеустойчивых грунтов может спровоцировать значительные деформации зданий и инженерных сооружений, и даже их разрушение, что может быть причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Подтопление связано также с техногенными утечками из водонесущих коммуникаций.

3.1.2 Анализ ветровых воздействий на территории сельского поселения

На территории МО «сельсовет Кизлярский» опасные ветровые воздействия могут оказать ураганы, бури, смерчи, штормы.

Разрушительная способность ветра выражается условными баллами и зависит от скорости:

0 баллов - 18-32 м/с - слабые разрушения;

1 балл - 33-49 м/с - умеренные разрушения;

2 балла - 50-69 м/с - значительные разрушения;

3 балла - 70-92 м/с - сильные разрушения;

4 балла - 98-116 м/с - опустошительные разрушения.

Скорость шторма – от 18,3 до 29 м/с, скорость ветра более 30 м/с, соответствуют смерчу и ураганам, последние могут формироваться только над акваторией океанов, и действует, как правило, в прибрежной зоне и проникают вглубь материка не глубже 500 км.

Очень часто смерчи и ураганы сопровождаются ливнями, градом, возникновением пыльных бурь. В результате обильного выделения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникать затопления местности, возможны разрушения линий электроснабжения и связи.

Разрушительное действие ураганов определяется энергией ветра, т.е. скоростным напором (q), пропорциональным произведению плотности атмосферного воздуха (p) на квадрат скорости воздушного потока (V):

q = 0,5*p*V2 [кПа]

Согласно строительным нормам максимальное нормативное значения ветрового давления для территории России составляет 0,85кПа, территории Республики Дагестан соответствует значение 0,48кПа.

По многолетним климатическим данным в Кизлярском муниципальном образовании господствующими направлениями ветра являются ветры восточного (32 %) и юго-восточного (18 %) и западного (20%)  румбов. Более сильные ветры приходятся на зиму.

Таблица 3.1.2.1-Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 6 | 11 | 25 | 13 | 2 | 4 | 24 | 15 | 18 |
| II | 6 | 12 | 28 | 15 | 2 | 3 | 21 | 13 | 15 |
| III | 4 | 10 | 33 | 20 | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 |
| IV | 3 | 5 | 32 | 26 | 2 | 2 | 17 | 13 | 12 |
| V | 3 | 4 | 33 | 25 | 3 | 3 | 18 | 11 | 16 |
| VI | 4 | 4 | 26 | 22 | 5 | 6 | 23 | 10 | 18 |
| VII | 4 | 5 | 29 | 20 | 4 | 6 | 22 | 10 | 22 |
| VIII | 4 | 5 | 36 | 20 | 3 | 4 | 18 | 10 | 24 |
| IX | 6 | 7 | 36 | 16 | 2 | 3 | 18 | 12 | 25 |
| X | 4 | 9 | 35 | 14 | 1 | 3 | 21 | 13 | 25 |
| XI | 4 | 10 | 36 | 16 | 1 | 2 | 20 | 11 | 17 |
| XII | 5 | 11 | 27 | 15 | 2 | 4 | 24 | 12 | 19 |
| Год | 4 | 8 | 32 | 18 | 2 | 3 | 20 | 13 | 19 |

Таблица 3.1.2.2-Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кизляр | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 3,8 | 3,7 |

Таблица 2.1.2.3-Среднее число дней с сильным ветром (> 15м/сек)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кизляр | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 5,1 | 2,9 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 2,9 | 2,8 | 30 |

Для неблагоприятных метеорологических проявлений наиболее характерны:

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями,

-поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

-нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых домов, предприятий и организаций;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров.

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение атм. Давления.

3.1.3 Анализ сейсмического воздействия на территорию сельского поселения

Землетрясением называются подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

В тектоническом отношении рассматриваемая территория приурочена к платформенному склону Терско-Каспийского передового прогиба. В субширотном направлении территория Кизлярского района рассечена Мектебским и Терско-Каспийским тектоническими разломами, юго-восточная часть – предполагаемым Андийско-Аграханским разломом. Сейсмичность района, согласно СП 14.13330.2011 (г. Кизляр) по картам: А – 7 баллов, В – 8 баллов, С – 8 баллов. Категория грунтов по сейсмичности – II.

3.1.4 Анализ опасных геологических явлений на территории сельского поселения

В районе расположения муниципального образования возможны проявления гидродинамических геологических процессов –  активизация донной и боковой эрозии рек и каналов и процессы подтопления.

- Так как канал Кизил-Каспий и  межхозяйственная коллекторно-дренажная сеть  протекают в грунтовом ложе, здесь возможно развитие донной и боковой эрозии. По данным эксплуатационной службы (ФГУ «Минмелиоводхоз РД»)   каналы  многие годы не подвергался механической очистке от наносов, вследствие на  участке в районе расположения МО «сельсовет Кизлярский»  слой заиления составляет не менее  hзаил=1,3м. С учетом изложенного в плане долгосрочного прогноза на ближайшие 25 лет, при назначении высотного положения подземных коммуникаций пересекающих реку необходимо учитывать вероятную мехочистку канала с понижением его дна на 1,3м. Территория характеризуется слабыми уклонами и незначительными относительными перепадами высотных отметок местности.В руслах многочисленных дренажных каналов и коллекторов из-за незначительных скоростей потоков (<0,1м/сек) происходит повсеместное  зарастание бортов и дна тростником. Кроме того, здесь широко распространены процессы оплывания и выпора тягучепластичных и слабосвязных грунтов. В мелких и средних оросителях также наблюдаются процессы зарастания и заиливания русел. Процессы суффозионного оплывания и обрушения бортов совместно с вязкопластическими течениями грунтов отмечаются в крутых бортах коллекторов и рек ниже уровня грунтовых вод, реже в слоях капиллярного насыщения или на участках пересечения их оросителями или сброса воды из рисовых чеков. Там, где имеют место утечки вод из акведуков, эти процессы идут особенно интенсивно в бортах новых, еще не заросших коллекторов.

Согласно материалов мониторинга «РЦ Дагестангеомониторинг», развитие экзогенных геологических процессов (абразия, суффозия, провалы, сели, оползни) в районе не зафиксировано. Отмечены процессы подтопления, которые проявляются на 40 % территории. Специфические грунты отсутствуют. По данным ГО ЧС по Республики Дагестан в зону возможного затопления в период паводков на реке Терек населенные пункты МО «сельсовет Кизлярский» не попадают.  Однако здесь наблюдаются области с грунтами, обладающими просадочными свойствами. Просадочные грунты представлены суглинками с водонеустойчивыми структурными связями. При строительстве без учёта просадочных свойств грунтов, возможны деформации и даже – разрушение сооружений, что может быть причиной чрезвычайных ситуаций. При проектировании зданий и сооружений на грунтах с I типом грунтовых условий по просадочности необходимо применять весь комплекс инженерных мероприятий в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01. – 83.

3.1.5 Анализ воздействия высоких и низких температур

Возможность установления аномально высоких и низких температур окружающей среды на длительный период вызывает необходимость разработки и применения специальных мероприятий по защите населения от опасного воздействия высоких и низких температур.

Ближайшей к территории Кизлярского сельского поселения является метеостанция «Кизляр». По материалам ГУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Дагестан», полученным на данной метеостанции, среднегодовая абсолютная минимальная температура опускается до минус 210С, а среднегодовая абсолютная максимальная достигает +400С.

Таблица 3.1.5.1 -Средний минимум температуры воздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кизляр | -5.1 | -4.6 | -1.0 | 4.5 | 10.4 | 14.9 | 17.7 | 17.3 | 12.9 | 7.5 | 2.3 | -2.2 | 6.2 |

Таблица 3.1.5.2- Абсолютный минимум температуры воздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кизляр | -18 | -15 | -9 | -2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | -2 | -8 | -13 | -21 |

Таблица 3.1.5.3- Средний максимум температуры воздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кизляр | 1.7 | 2.9 | 8.2 | 16.3 | 23.4 | 28.0 | 30.6 | 29.9 | 24.2 | 17.8 | 9.8 | 4.6 | 16.4 |

Таблица 3.1.5.4-Абсолютный максимум температуры воздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кизляр | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 38 | 39 | 40 | 35 | 29 | 23 | 17 | 40 |

3.2  Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Дагестан МО «сельсовет Кизлярский» попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения, в зону светомаскировки и зону возможного затопления. Более подробная информация относится к сведениям, запрещенным для открытого опубликования, и представлена в разделе «ИТМ ГО ЧС» Генерального плана МО «сельсовет Кизлярский».

Пожаровзрывоопасные объекты. На территории сельского поселения к  взрывопожароопасным объектам относятся межпоселковый надземный газопровод среднего и низкого давления, котельные и АЗС.

Химически опасные объекты. На территории сельского поселения таковых объектов нет, но МО «сельсовет Кизлярский» расположен в непосредственной близости к г. Кизляр, где находятся 5 химически опасных объектов. Из них 4 - 3 степени химической опасности и один - 4, которые представляют опасность для населения. Это хранилища хлора и аммиачно-холодильные установки, с зоной воздействия до 20 км.

Транспорт Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива. Так как  через территорию сельского поселения проходит дорога республиканского значения  и железная дорога, то население поселения находится в зоне возможного поражения при авариях на транспорте.

При применении современных средств поражения может осложниться медицинская и инженерная обстановка, создадутся предпосылки для поражения населения, в том числе вторичными факторами. Образуются зоны массовых и сплошных пожаров, аварий на инженерных сетях.

Помимо перечисленных чрезвычайных ситуаций техногенного характера возможны аварии в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Причиной неблагополучной обстановки в ЖКХ может явиться большой физический износ объектов ЖКХ, нарушение сроков проведения профилактических ремонтных работ, что приводит к увеличению числа крупных аварий. Из общего числа аварийных случаев, не связанных со стихией, причиной каждого третьего случая является ветхое состояние инженерных сетей и оборудования. Из-за снижения квалификации инженерно-технических работников каждый третий случай вызван нарушением правил технической эксплуатации.

Среди проблем, представляющих угрозы и опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере, является аварийное состояние жилого фонда.

В современных условиях как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм является сложным, многоплановым явлением, имеющим социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

К основным особенностям терроризма, отражающим его сущность как социально-политического явления, относятся:

- применение насилия и устрашения, которое достигается использованием особо острых форм и методов;

- направленность на достижение политических или социальных целей;

- повышенная общественная опасность, связанная с непосредственной угрозой жизни людей;

- использование конспирации как необходимого условия существования террористических структур и результативности их действий.

Виды терроризма можно классифицировать по различным критериям:

- по используемым методам — организационного характера, физического воздействия, материального воздействия, психологического воздействия;

- по преследуемым политическим и социальным целям — демонстративный, сплачивающий, провокационный и другие;

- по уровню воздействия — государственный, международный, внутренний;

- по признаку используемых средств — традиционный (огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и др.); технологический (ядерный, химический, биологический, кибертерроризм и др.).

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, вокзалы, морские, речные порты и аэропорты, общественные, торговые и жилые здания, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, территории крупных мегаполисов, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

3.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Бактериологические очаги поражения могут возникнуть за счет активизации имеющихся природных очагов, а также в результате воздействия диверсионно-разведывательных групп противника.

Опасные эпидемии, вызываемые бактериями и вирусами, к настоящему времени практически ликвидированы, но опасность их возобновления остается, о чем свидетельствуют вспышки заболеваний в отдельных районах.

Одной из самых опасных вирусных инфекций является грипп. Борьбу с гриппом сильно затрудняют особенности его возбудителей. Необычные свойства генома вируса гриппа — высокая скорость его эволюции (видоизменяемости).

Среди других опасностей для здоровья людей нельзя не отметить инфекционные болезни, которые при неблагоприятных социальных условиях могут приобретать характер эпидемий. К ним относятся туберкулез, гепатит, дифтерия, малярия, клещевой энцефалит, венерические заболевания и некоторые другие.

В Кизлярском муниципальном районе организована сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК). СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Наблюдение и лабораторный контроль организуется и проводится в целях:

- своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологического заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды (воздуха, почвы, воды открытых водоемов, растительности и др.) при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- принятие экстренных мер по защите населения и территорий от радиоактивных (РВ), отравляющих (ОВ), аварийно-химических опасных веществ (АХОВ), биологических (бактериологических) средств возбудителей инфекционных заболеваний.

Общее руководство СНЛК возлагается на Управление ГО ЧС по Кизлярскому муниципальному району. Непосредственное руководство подведомственными учреждениями СНЛК осуществляют (головные) организации, включенные в структуру СНЛК.

3.4 Оповещение о чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

При возникновении ЧС вводится режим чрезвычайной ситуации, и производятся следующие действия:

− оповещается руководящий состав Управления по делам ГО и ЧС, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям;

− оповещаются взаимодействующие службы ГО, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций;

− оповещаются жители жилого района.

Оповещение и передача информации о чрезвычайных ситуациях осуществляется через оперативного дежурного органа управления ГОЧС по системам оповещения и связи, радио и телевидению. Дополнительным способом оповещения и информирования населения являются автомашины РОВД, оборудованные громкоговорящими системами.

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на рисунке, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 № 386

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на  быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи.

С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики (критически важными объектами) в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС.

Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

На оповещение населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Дагестан»

3.5  Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время

Устойчивость функционирования населенного пункта в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в мирное и военное время -

- способность структур экономики населенного пункта нормально функционировать в условиях чрезвычайных ситуаций, противостоять поражающим воздействиям, предотвращать или ограничивать угрозу жизни и здоровью населения и вероятный ущерб объектам экономики, а также ликвидировать чрезвычайные ситуации в минимально короткие сроки на соответствующей территории.

Разделом «ГО ЧС» Генерального плана предусмотрены мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования Кизлярского сельского поселения в чрезвычайных ситуациях природного характера, а именно:

- противосейсмические инженерные мероприятия направленные на снижение разрушительного воздействия землетрясений;

- инженерные мероприятия по защите от наводнений и паводковых вод;

Так же определены мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования сельского поселения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера мирного и военного времени.

Подготовка объекта к устойчивому функционированию в условиях военного и мирного времени заключается в проведении комплекса мероприятий организационно-технического, технологического, производственного, экономического, научного, учебного и иного характера, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба от них, максимально возможное сохранение уровня выполнения производственных или иных целевых функций объекта.

Сформулированы предложения по повышению устойчивости функционированию инженерного оборудования (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение).

3.6  Мероприятия по защите населения в условиях военного и мирного времени

3.6.1  Мероприятия по защите населения в условиях военного времени

В современных условиях основными направлениями по защите населения от опасностей, возникающих при военных действиях, являются:

- оповещение и информация;

- инженерная защита; эвакуация;

- медико-биологическая защита; радиационная и химическая защита;

- противопожарная защита; инженерно- спасательные работы;

- жизнеобеспечение пострадавшего населения.

3.6.2 Решения по системам оповещения и управления ГО сельского поселения

- Основным способом доведения сигналов гражданской обороны до населения и работающего персонала на предприятиях является подача сигнала «Внимание всем!» с помощью электросирен и далее передача речевой информации по имеющимся на средствами связи.

- Генеральным планом предусматриваются следующие внутренние сети связи и сигнализации в пределах поселений

- - телефонизация;

- - радиофикация;

- - телевидение;

- - автоматическая пожарная сигнализация в школах, библиотеке, спортивных учреждениях фельдшерских пунктах, промышленных объектах, существующих и вновь проектируемых;

- - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В качестве современных средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим

переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- современных рекламных технологий;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких  информационных сообщений;

- сетей радио- и телевещания (с учетом запланированного перехода на цифровое вещание к 2015 г.);

- мобильных средств информирования.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся на транспорте и пешим порядком в течение дня, составляет большую часть населения. Таким образом, в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время стремительное развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения.

С каждым годом количество функций сотовой связи увеличивается, а сам сотовый телефон постепенно превращается в универсальное средство не только связи, но и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS1 (передача информации на поднесущей), который радиовещательные станции используют для информационных сообщений. Режим RDS используют многие радиостанции России.

Для целей информирования и оповещения населения, а также пропаганды знаний по безопасности жизнедеятельности могут быть использованы современные рекламные технологии, и в первую очередь электронные экраны (табло), обеспечивающие быструю смену изображений, вплоть до трансляций в режиме on-line.

3.6.3  Особенности планируемых мероприятий и вариантов решений по защите населения в мирное время

Необходимо отметить, что одним из основных мероприятий по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций является своевременное оповещение населения о возникшей чрезвычайной ситуации.

Еще одним из основных мероприятий по защите населения, после получения информации об опасности, является своевременная эвакуация из опасной зоны.

Защита населения при различных террористических актах является задачей для всех органов управления в современных условиях. Вместе с тем необходимо проведение мероприятия с населением, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло - электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей, у дорог и транспортных коммуникаций, осуществлять контроль за состоянием запорных устройств чердачных, подвальных и иных нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

3.6.3.1 Мероприятия по защите населения от наводнений и паводковых вод

Основными способами защиты людей от поражающих факторов наводнений являются эвакуация населения из затапливаемых районов, размещение людей на не затапливаемых частях не разрушенных сооружений и участках местности.

3.6.3.2 Мероприятия по защите населения от затопления

В качестве основного средства инженерной защиты от затопления территории МО «сельсовет Кизлярский»  укрепление обваловки  каналов и коллекторов,  за счет намыва грунта и  покрытия «матрасами Рено», а также своевременная расчистка русла, не допускающая заиления и подъема уровня воды.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации эффективным инженерным мероприятием. В данном случае подсыпка территории особенно выгодна, так  как может быть произведена с применением гидромеханизации. Способ гидромеханизации характеризуется поточностью технологического процесса, простотой и экономичностью.

3.6.3.3 Мероприятия по защите населения от ветровых последствий

С получением сигнала о надвигающейся опасности население приступает к неотложным работам по повышению защищенности зданий, сооружений и других мест расположения людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях ЧС.

3.6.3.4 Мероприятия по защите населения от сейсмической опасности

Для проектируемых зданий и сооружений в соответствии с требованиями норм выбираются соответствующие строительные материалы, предусматриваются конструктивные решения, направленные на повышение сейсмостойкости.

Для уже существующих зданий проводится паспортизация с оценкой их сейсмостойкости. Несейсмостойкие здания подлежат усилению, а если это экономически нецелесообразно — сносу. Необходим постоянный мониторинг сейсмической обстановки.

3.6.3.5  Мероприятия по защите населения от низких температур

Действие охлаждающего микроклимата на человека зависит от многих условий, среди которых необходимо отметить температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также теплозащитные свойства одежды.

Существующие средства защиты от низких температур можно условно разделить на пассивные и активные.

К пассивным средствам следует отнести все виды теплой одежды.

Пассивные средства защиты уменьшают потери теплоты излучением, теплопередачей, конвекцией, с помощью рационального применения «инертного воздуха» между тканями материалов со значительной теплоизоляционной способностью.

Активные средства теплозащиты связаны с затратами внешней теплоты, необходимой для обеспечения оптимальных условий микроклимата на поверхности тела человека. К этим средствам относятся специальные помещения, электрообогревающие устройства, термофизические и термохимические грелки, устройства с нагретойциркулирующей жидкостью или воздухом.

Большую эффективность защиты от низких температур обеспечивают помещения различного назначения. Подбор соответствующих ограждающих конструкций помещений, а также использование систем отопления и воздушных завес позволяют поддерживать в них оптимальные значения температур даже в самых суровых климатических условиях.

Актуальной является оптимизация процесса восстановления теплового состояния человека после охлаждения. Существует несколько способов применения индивидуальных средств согревания человека. Это «пассивное» согревание с помощью одежды, снаряжения и т.д. заключающееся в уменьшении теплоотдачи организмом. И активное согревание с помощью наружных средств.

3.6.3.6 Мероприятия по защите населения от высоких температур

В качестве мероприятий по защите населения от воздействия высоких температур можно выделить:

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

3.6.3.7 Индивидуальная защита

Одним из эффективных способов обеспечения безопасности жизни и здоровья человека в условиях возникновения опасностей химического, биологического и радиационного характера является использование населением средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) и средств индивидуальной защиты кожи (СИЗК).

3.6.3.8 Медицинские средства защиты

Способы медицинской защиты основаны на использовании медицинских препаратов, обеспечивающих защиту населения от поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций. Средства медицинской защиты по характеру применения подразделяются на профилактические препараты и средства экстренной медицинской помощи.

Профилактические препараты используются предварительно до начала воздействия поражающих факторов и должны обладать минимальным побочным действием.

Средства экстренной медицинской помощи применяются после воздействия поражающего фактора и должны максимально ослабить возможные негативные последствия.

Необходимо создать в необходимых количествах запасы медикаментов для обеспечения населения индивидуальными перевязочными пакетами и медицинскими аптечками, а также предусмотреть медицинское обслуживание в ЗС ГО.

3.6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарную защиту Кизлярского сельского поселения осуществляет “ПСЧ -14”, которая дислоцируется в г. Кизляре. Расстояние от пожарной части до поселения составляет 7,5 км -6 км.

Разделом « ГО ЧС» предложены мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий, что достигается тушением пожара, снижением динамики нарастания опасных факторов пожара и (или) эвакуацией людей и имущества в безопасную зону.

Заключение

В рамках разработки раздела «ГО ЧС» Генерального плана МО «сельсовет Кизлярский» сельского поселения в целях обеспечения безопасности населения и территории, проведена оценка уровня безопасности населения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оценка существующих инженерно-технических мероприятий по защите территории поселения в условиях мирного и военного времени.

Выявлены направления по наращиванию инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование основных систем жизнеобеспечения поселения, защите населения и территории.

Особую угрозу представляет технологический терроризм. Возможно, появление новых видов угроз и опасностей, в частности новых видов эпидемий и заболеваний, сохраняется вероятность возникновения вооруженных конфликтов с масштабными последствиями для населения и экономики страны.

Усложняющийся характер опасностей и угроз требует новых, более активных подходов в деятельности по противодействию им. В полной мере это относится к разработке и внедрению современных и перспективных технологий защиты и спасения.

# Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ сельского поселения | га | 2837 | 2837 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 155 | 338 |
| 1.1.1 | жилая зона | га | 91 | 338 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 58 | 100 |
| 1.1.2 | общественно-деловая зона | -/- | - | - |
|  |  | -/- | - | - |
| 1.1.3 | производственная зона | -/- | 55,5 | 62,0 |
|  |  | -/- |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, в т.ч. | тыс. чел. | 3,8 | 4,3 |
|  | с. Пригородное | -/- | 0,4 | 0,5 |
|  | с. Юбилейное | -/- | 0,7 | 0,8 |
|  | с. Новое | -/- | 0,2 | 0,3 |
|  | с. Мирное | -/- | 0,1 | 0,2 |
|  | с. Садовое | -/- | 0,3 | 0,5 |
|  | с. Школьное | -/- | 0,7 | 0,8 |
|  | с. Пролетарское | -/- | 0,3 | 0,4 |
|  | с. Октябрьское | -/- | 0,3 | 0,4 |
|  | с. Дальнее | -/- | 0,3 | 0,4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения S общ. | м2 / чел. | 23,3 | 21 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | объект | 2 | 4 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | объект | 4 | 6 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения | объект | 2 | 3 |
| 4.4 | Объекты почтовой связи | объект | 1 | 2 |
| 4.5 | Кладбища | объект | 3 | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов | км | 40,5 | 40,5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | м3/в сутки | - | 1221 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/в сутки |  | 1350 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | м3/в сутки |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 250 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/в сутки | - | 2227 |